Séquence 1

Matériel

	Professeur
	Par groupe d’élèves

	2 Ordinateurs + 2 VTT

Brancher un ordinateur sur le téléviseur

Capteurs tension

Capteur intensité

Platine

Fils

Résistance de 33 Ω

Résistance de 680 Ω

Potentiomètre électronique

Générateur
	Platine

Générateur

Lampe 6 V

Résistances montées : 33 Ω, 100 Ω, 680 Ω

7 fils

2 Multimètres

Potentiomètre

Plaques de fils résistants (les 3 types)

Pieds à coulisse


LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

1. La résistance et le courant dans  un circuit

On utilise des résistances dans un circuit. Que change une résistance dans un circuit ? Comment le montrer ?

	Circuit à monter
	Courant mesuré


	Observations

	
[image: image1.wmf]G

+

_

A



	I1 = … mA
	La luminosité de la lampe est normale

	Monter la résistance R1 dans le circuit :

· en inversant son sens de branchement ;

· en changeant l’ordre des composants.



	
[image: image2.wmf]G

+

_

A

R

1

 = 33 

W

 



	I2 = … mA
	La luminosité de la lampe a diminué. L’intensité du courant est plus faible. L’ordre et le sens des composants ne modifie pas l’intensité du courant.

	
[image: image3.wmf]G

+

_

A

R

2

 = 100 

W



	I3 = … mA
	La luminosité de la lampe est plus faible, l’intensité du courant I3 < I2 avec R2 < R3 . 

Plus la résistance est grande et plus le courant est faible. Son sens de branchement et sa place dans le circuit sont indifférents.


2. Variation de la tension et de l’intensité d’une résistance électrique

Dans le montage suivant R’ est un potentiomètre. Il permet de régler la tension U de 0 à 12 V. La résistance à déterminer est R.

Que mesure l’ampèremètre A :

L’ampèremètre mesure l’intensité du courant qui circule dans R

Que mesure le voltmètre V : 

Le voltmètre mesure la tension aux bornes de R.

Réaliser le montage suivant (ne pas donner la valeur de R) :


[image: image4.wmf]+

_

R = 680 

W

12 V

R'

com

com

V

A


Compléter le tableau suivant en utilisant des tensions de 0 à 12 V :

	U (V)
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	I (mA)
	
	
	
	
	
	
	

	I (A)
	
	
	
	
	
	
	

	U/I = R
	
	
	
	
	
	
	


Tracer la courbe de la variation de la tension en fonction de l’intensité :


[image: image5.wmf]Tension en volts

Intensité en mA

0

5

10


Conclusion :

La courbe est une droite qui passe par l’origine. On l’appelle la caractéristique de la résistance.

Calculer le coefficient de proportionnalité en chaque point de la courbe et reporter les valeurs dans le tableau précédent :


[image: image6.wmf]î

í

ì

=

=

=

A

 

ampère

 

en

 

I

V

 volt 

en

 

U

  

avec

  

          

          

...

...

I

U

 

R


Le coefficient de proportionnalité est la résistance R qui est exprimée en ohm.

R = … Ω

Loi d’Ohm : 

La tension aux bornes d’une résistance électrique est proportionnelle à l’intensité du courant qui la traverse :


[image: image7.wmf]ï

î

ï

í

ì

=

Ω

 

ohm

 

en

 

R

ampère

 

en

 

I

 volt

en

 

U

   

avec

     

RI

U








_1000723597.unknown

_1000723852.unknown

_1010482017.unknown

_1000723892.unknown

_1000723683.unknown

_998998364.unknown

_998375918.unknown

