Etude d’une tension alternative - Console VTT en mode oscilloscope

Objectifs

Visualiser une tension alternative avec la console VTT en fonctionnement autonome.

Mesurer la période, la fréquence, la valeur maximale de la tension.

Matériel : VTT avec capteur voltmètre, générateur alternatif (générateur basse ou très basse fréquence. Alimentation alternative. Génératrice de bicyclette. Bobine avec aimant tournant...)

Utilisation de l'application Oscilloscope100A

|  | ## Visualisation Placer le capteur de tension sur une voie Y (1, 2 ou 3) Relier le capteur au générateur alternatif étudié (GTBF…) Ouvrir le menu application (F1) Sélectionner l'application Oscilloscope100A  OK La vitesse de balayage est réglable en appuyant sur les flèches "droite" ou "gauche". Un secteur tournant dans le coin inférieur gauche indique que l'affichage est régulièrement rafraîchi. Appuyer sur MEM pour figer l'affichage et l'acquisition. La fonction zoom permet d'agrandir verticalement l'image: Appuyer sur F4 et valider par OK On observe sur l'écran la courbe Y = f(t) ### Coordonnées d’un point de la courbe Sur l’écran, un point de la courbe est repéré par un axe horizontal et un axe vertical en pointillés. Vous pouvez le déplacer avec les flèches horizontales. Les coordonnées du point (t, U) apparaissent dans un cadre en bas à gauche (ex : t= 15 ms, U= -9,64V)  Déplacer le point pour obtenir la valeur maximale Um de la tension. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Mesure de la période et de la fréquence  Placer, avec les flèches, le point à l’endroit choisi. En appuyant sur F3 (t) un deuxième point apparaît. L’intervalle de temps qui sépare ce point du précédent s’affiche sous le graphique.  Déplacer le second point pour que cet intervalle corresponde à une période.  Noter la période et la valeur de la fréquence qui s’affiche au-dessous. (ex : T = 49 ms f = 20,40 Hz) |  |  |  |

# Sauvegarde

Les données peuvent être sauvegardées pour être consultées plus tard sur la console ou pour un transfert sur ordinateur (la console doit contenir des piles en bon état)

Appuyer sur F1 pour ouvrir le menu

 choisir "sauvegarder"

Une fenêtre de saisie s'ouvre alors. Pour taper le nom du fichier, il faut déplacer le curseur avec les flèches, valider chaque caractère avec OK puis terminer par MEM.

Ouverture d’un fichier déjà enregistré.

Pour vérifier que le fichier a bien été sauvegardé :

 F1 menu  ouvrir

Tous les fichiers enregistrés s’affichent dans une fenêtre.

 Sélectionner le nom du fichier  OK

Après avoir étudié le GTBF, brancher l’alimentation 6V et vérifier la période. Vous pouvez visualiser également la tension d’une génératrice ou une tension redressée.

Bruno FARLOUBEIX Collège Toulouse-Lautrec LANGON