##### Agrégation Interne 2001

###### Exercices d’induction I

###### Corrigé

Exo n°1 :

1. La machine est un générateur (transformation d’énergie potentielle de pesanteur en énergie électrique), donc la force de Laplace sera résistante. Cas de Lorentz, donc méthode du champ électromoteur : Em=v∧B. La vitesse est dirigée suivant Oz, le champ magnétique suivant Ox, donc le champ électromoteur est dirigé suivant Oy. En module : Em=vB, puis e=CEm.dl=Ba.v, car seule la barre n’est pas fixe. Circuit purement résistif : i(t)=BaRv(t).

2. Force de Laplace : F=Ci.dl∧B⇒Fz=−Ba.i, d’où l’équation mécanique en projection sur l’axe Oz : mdvdt=mg−Ba.i  (M). Equation électrique : e=Ba.v(t)=Ri(t)   (E). On élimine le courant :

mdvdt=mg−Ba.BaRv⇒dvdt+vτ=g, avec τ=B2a2mR. Avec la condition initiale v(0)=0, on obtient :

v(t)=gτ.1−e−tτ. Courbe classique d’un régime transitoire qui dure 6,9.

- Si t<<τ: on fait un DL : v(t)≈gτ.tτ=dzdt⇒z=12gt2, on retrouve la loi de la chute libre. Au début du mouvement, la vitesse est faible, le courant & la force résistante de Laplace aussi.

- Si t>>τ: le régime permanent est atteint, alors v=gτ=cste (vitesse limite, comme la chute dans l’air). La vitesse augmente, le courant & la force résistante de Laplace aussi, & l’équation (M) donne : iRP=mgBa.

3. Bilan de puissances : on forme les combinaisons Mv & Ei. On obtient :

(M)v:mvdvdt=mgv−Ba.iv  &  (E)i:Ba.vi=Ri2, on élimine le terme de couplage Ba.vi, & on obtient le bilan de puissances sous la forme générale : PfournieRP=Ppertes+dWdt, où la puissance fournie en régime permanent est nulle (système isolé), la puissance dissipée dans les pertes vaut Ppertes=RI2, & le système stocke de l’énergie cinétique de translation & de l’énergie potentielle de pesanteur : W=12mv2−mgz.

Exo n°2 :

1. Alors la dynamo fonctionne en récepteur, & le couple des forces de Laplace est moteur.

Equation électrique : E−e=rI=E−αN   (E). Pour obtenir l’équation mécanique, il faut d’abord calculer le couple moteur  en traduisant que la conversion de puissance est intégrale sur le transducteur, soit : Pelec=e.I=Pmeca=Γω⇒Γ=eIω=αNIω=αI2π, d’où l’équation mécanique :

Jdωdt=Γ⇒2πJdNdt=αI2π   (M). On élimine le courant : I=E−αNr & on reporte :

2πJdNdt=α2πrE−αN⇒τdNdt+N=No, avec τ=4π2rJα2 & No=Eα.

Par intégration, compte tenu de la condition initiale N(0) = 0 puisque le circuit est ouvert :

N(t)=No1−e−tτ. On en déduit le courant : dNdt=Noτe−tτ=α4π2JI=E.α2α.4π2rJ⇒I(t)=Ere−tτ. Interprétation :

- Pour t = 0 : N = 0, le circuit est ouvert & la dynamo à l’arrêt ; I(0)=Er : N=0⇒e=0 & E = r.I.

- Pour t→∞ : N=No, régime permanent. Alors e=E⇒I=0. Le courant n’existe qu’en régime transitoire.

Bilan de puissances : on forme les combinaisons E×I & M×ω, homogènes à des puissances. On obtient : E.I:EI=rI2+αNI,  M.ω:Jωdωdt=α2πωI=αNI, & on élimine le terme de couplage αNI. On obtient alors la forme générale : PfournieRP=Ppertes+dWdt, où la puissance fournie en régime permanent vaut PfournieRP=EI, la puissance dissipée dans les pertes vaut Ppertes=rI2 car il n’y a pas de frottements, donc pas de pertes mécaniques, & le système stocke l’énergie W=12Jω2 (énergie cinétique de rotation).

2. Les conditions initiales sont alors N=No,  I=0 (valeurs du régime permanent). Alors la dynamo devient générateur & le couple des forces de Laplace devient résistant, donc négatif dans l’équation mécanique. La conversion intégrale de puissance ayant toujours lieu, seul le signe change, donc :

2πJdNdt=−αI2π   (M). Le générateur est alors la fem e, donc : e−LdIdt=0⇒αN=LdIdt   (E). Pas d’élimination directe, il faut dériver une équation : d(M)dt:  2πJd2Ndt2=−α2πdIdt & on élimine dIdt :

2πJd2Ndt2=−α2παLN⇒d2Ndt2+ω2N=0, avec ω2=α24π2LJ=1τrL donc homogène. Par intégration :

N(t)=Acosωt+Bsinωt. Condition initiale : N(0)=No=A. On en déduit le courant :

dIdt=αLN⇒I=αNoLωsinωt−αBLωcosωt. Condition initiale : I(0)=0=B, & donc finalement :

N(t)=Nocosωt,  I(t)=αNoLωsinωt.

Interprétation : on est en courant alternatif, la tension E=αN aux bornes de l’inductance L est en quadrature sur le courant, & l’on a bien : Z=EmIm=Lω comme il se doit. Période des grandeurs : T=2πω=4π2αLJ. Bilan de puissances : E.I:eI=αNI=LIdIdt,  M.ω:Jωdωdt=−α2πωI=−αNI, & on élimine le terme de couplage αNI. Il reste : jωdωdt=−LIdIdt⇒W=12Jω2+12LI2=cste, résultat normal pour un oscillateur harmonique.

3. L’équation mécanique n’est pas modifiée ; l’équation électrique devient :

e−LdIdt=R.I⇒αN=LdIdt+R.I   (E). On dérive : αdNdt=Ld2Idt2+RdIdt, & on élimine dNdt :

α−α4π2JI=Ld2Idt2+RdIdt⇒d2Idt2+RLdIdt+α24π2LJI=0. On retrouve la même pulsation propre ω. Si on pose RL=2λ, le régime cesse d’être oscillant pour λc=ω⇒Rc2L=α2πLJ⇒Rc=απLJ.

Exo n°3 :

1. Conducteur en mouvement dans un champ magnétique permanent, la roue est le siège de phénomènes d'induction  (cas de Lorentz). Origine : forces de Lorentz sur les électrons. Pour ω>0, la force est dirigée de I1 vers O1, donc le courant & la fem en sens inverse. On calcule e avec le champ électromoteur, car la roue n’est pas un circuit filiforme, & donc le flux n’est pas défini :

e=O1I1v∧B.dl=0aBωr.dr=αω.

2. La conversion d’énergie a lieu dans le sens mécanique -> électrique, la machine est donc génératrice, donc le couple est résistant d’après la loi de Lenz, donc Γ<0. Le courant I circule dans un conducteur massif, constitué de circuits élémentaires filiformes parcourus par le courant dI. Pour un élément dl de circuit, le couple élémentaire est donné par : d2Γ=r∧d2F=r∧dIdl∧B=−dIBr.dr {uz. Par intégration : dΓ=−0adIBr.dr {uz=−αdI {uz, tous colinéaires, donc Γ=−αIuz⇒Γ=−αI.

3. L’opérateur fournit la puissance mécanique Pm=Mop.ω=αωI, & la machine génératrice fournit la puissance électrique eI=αωI. Il y a donc conservation de l’énergie, ce qui n’est pas étonnant puisqu’il n’y a pas de frottements (donc de pertes mécaniques), & que l’énoncé aurait dû dire que la résistance électrique du disque était négligeable.

4. La loi de Pouillet conduit à l'équation électrique du système : e=αω=RI   (E) L’équation mécanique sera donnée par le théorème du moment cinétique en projection sur Oz, dans un repère galiléen :

dσOzdt=ΓOz⇒Jdωdt=Γ=−αI   (M). Pour obtenir des grandeurs homogènes à des puissances, on forme les combinaisons (M). & (E).I. On obtient : (E).I:αωI=RI2  ∧  (M).ω:Jωdωdt=−αωI. On élimine le terme de couplage I, & on obtient : 0=RI2+ddt12Jω2, bilan de puissances de la forme : PFournie=PPertes+dWdt. Le système n’étant pas alimenté en énergie, l’énergie stockée W (de forme cinétique) diminue pour être dissipée en effet Joule. Par élimination de I entre (E) & (M), on obtient : Jdωdt=−α2Rω⇒τdωdt+ω=0, où l’on a introduit la constante de temps τ=JRα2. Compte tenu de la condition initiale ω(t=0)=ωo, on obtient la loi suivante : ω(t)=ωoe−tτ. Avec l’équation (M), on déduit : I(t)=Ioe−tτ, avec Io=αωoE=eoR cohérent.

5. La roue R1 ayant au départ une énergie de forme mécanique est génératrice, alors que la roue R2 alimentée en courant se met en mouvement & fonctionne en moteur. Le couple Γ1résistant va freiner, donc 1 & e1 vont diminuer, tandis que le couple Γ2 étant moteur, 2 & e2 vont augmenter, & ceci jusqu'à e1=e2⇒I=0 & disparition des effets mécaniques. On doit tendre vers un régime permanent, avec deux vitesses de rotation constantes & égales. Les deux roues sont en série, donc parcourues par le même courant I(t). e1 est une fem, alors que e2 est une fcem, d’où la nouvelle équation électrique :

(E'):e1−e2=RI=αω1−ω2. On a maintenant deux équations mécaniques, avec un couple résistant pour la roue R1 & moteur pour la roue R2, soit : (M1):Jdω1dt=Γ1=−αI  ∧  (M2):Jdω2dt=Γ2=αI. On effectue tout d’abord le bilan de puissances :

RI2=αIω1−ω2,  Jω1dω1dt=−αIω1,  Jω2dω2dt=−αIω2 d’où on déduit en éliminant les deux termes de couplage αIω1∧αIω2 : 0=RI2+ddt12Jω12+12Jω22 du même type qu’avant. La combinaison (M1) + (M2) donne : ω1+ω2=cste=ωo. En utilisant l’équation électrique, on obtient :

RI=αω1−ωo−ω2=R−Jαdω1dt⇒τ'dω1dt+ω1=ωo2, avec τ'=τ2.

Compte tenu des conditions initiales :

ω1(t)=ωo21+e−tτ',  ω1(t)=ωo21−e−tτ',I(t)=Ioe−tτ'=αωoRe−tτ'.

L'obtention d'un état final où les deux roues tournent à la même vitesse angulaire est certainement irréaliste compte tenu de l'existence de frottements mécaniques qui entraînent inévitablement l'arrêt des deux roues.  Si on tente l'expérience, on n'arrive en fait même pas à mettre une roue en mouvement à l'aide du courant délivré par le mouvement de l'autre !

Exo n°4 :

1. On calcule d’abord le moment ΓA des forces de Laplace sur le rayon OA. La force élémentaire sur un élément de courant centré au point P vaut : dFA=idl∧B & est dirigée vers le bas. Puis :

dΓA=OP∧dFA, de sens opposé à B. En module : dΓA=x.iB.dx⇒ΓA=12iBa2. On calcule ensuite le moment ΓB des forces de Laplace sur le rayon OB parcouru par le courant I - i. La force élémentaire sur un élément de courant centré au point P’ vaut : dFB=(I−i)dl∧B & est dirigée vers le haut. dΓB a le même sens que dΓA. En module : dΓB=x.(I−i)B.dx⇒ΓB=12(I−i)Ba2, d’où le couple total :

Γ=ΓA+ΓB=12IBa2. C’est un couple moteur, d’où l’équation mécanique : Jdωdt=12IBa2  (M).

2. C’est le cas de Lorentz, on utilise donc la méthode du champ électromoteur. Sur le rayon OA :

Em=v∧B. Le vecteur vitesse est vers le bas, donc le champ électromoteur est dirigé vers O, donc opposé à i (loi de Lenz). Puis : eA=OAEm.dl=−0axω.B.dx=−12ωBa2, le signe - traduisant (convention générateur) que ce eA est en opposition sur le courant réel. Sur le rayon OB : le vecteur vitesse est vers le haut, donc le champ électromoteur est dirigé vers O, donc opposé à I - i (loi de Lenz). On en déduit que eB=eA, ces fem ont en commun le point O, & comme la résistance du cercle est négligeable, la ddp entre les points A & B est nulle, les deux fem sont en parallèle & identiques, & la fem équivalente vaut :

e=−12ωBa2. On en déduit l’équation électrique : E+e=E−12ωBa2=ρI  (E).

3. Bilan de puissances : on forme les combinaisons M×ω & E×I, homogènes à des puissances.

On a : Mω:Jωdωdt=12Ba2Iω,  EI:EI=ρI2+12Ba2Iω. On élimine le terme de couplage 12Ba2Iω, & on arrive à la forme générale du bilan de puissances : PfournieRP=Ppertes+dWdt, où la puissance fournie en régime permanent vaut PfournieRP=EI, la puissance dissipée dans les pertes vaut Ppertes=ρI2, & le système stocke l’énergie cinétique de rotation W=12Jω2.

4. On revient aux équations (M) & (E), & on élimine le courant I :

I=1ρE−12Ba2ω=2JBa2dωdt⇒τdωdt+ω=ωo, en posant τ=4ρJB2a4 & ωo=2EBa2, formules manifestement homogènes. Compte tenu de la condition initiale ω(0)=0, on obtient la loi : ω(t)=ωo1−e−tτ. On en déduit le courant : I=2JBa2dωdt=2JBa2ωoτe−tτ=2JBa22EBa2B2a44ρJe−tτ=Eρe−tτ. Interprétation :

- Si t→0:I→Eρ, normal car ω=0⇒e=0 & il ne reste que  & E dans le circuit ;

- Si t→∞:ω→ωo, c’est le régime permanent. Alors e = E, donc I→0.

Exo n°5 :

1. La figure montre que toutes les forces élémentaires dF sont colinéaires & de même sens. En supposant que toute la longueur du fil de la bobine est dans l’entrefer, on  a : F=Bl.i(t). On en déduit l’équation mécanique avec la relation fondamentale de la dynamique projetée sur l’axe Ox : mdvdt=−kx−fv+Bl.i(t)  soit :

mdvdt+fv+kx=+Bl.i(t)    (M) , le signe + de la force de Laplace traduisant un fonctionnement en moteur.

2. On est dans le cas de Lorentz, d’où calcul par le champ électromoteur :

Em=v∧B. La figure montre que ce champ est en opposition sur le courant i (conformément au fonctionnement en moteur), puis e=CEm.dl=Bl.v(t). On en déduit l’équation électrique par la loi de Pouillet : E=(r+Ro).i+Lodidt+Bl.v(t)   (E). On établit le bilan de puissances par la combinaison habituelle :

(M)×v(t):  mv(t)dvdt+fv2+kxdxdt=+Bl.i(t).v(t)

(E)×i(t):   E.i(t)=(r+Ro).i2+Loi(t)didt+Bl.v(t).i(t). On élimine le terme commun de couplage  Bl.i(t).v(t) & on obtient le bilan sous la forme classique : Pfournie(RP)=Ppertes+dWdt

E.i(t)=(r+Ro).i2+f.v2+ddt12mv2+12Loi2+12kx2

Donc Pfournie(RP)=E.i(t) car le circuit est alimenté en permanence par le générateur E, Ppertes=R.i2+f.v2 traduisant les pertes électriques par effet Joule & les pertes mécaniques dues aux frottements, & W=12mv2+12Loi2+12kx2 qui représente l’énergie stockée par le système, sous forme d’énergie cinétique de translation, d’énergie magnétique dans l’inductance & d’énergie potentielle élastique dans le ressort.

3. En régime forcé sinusoïdal : ddt=jω, =1jωd’où on déduit, en introduisant les grandeurs complexes E,  I  ∧  V   que : jmω.V+f.V+k1jωV=Bl.I    (M)  & de même :

E=(r+Ro).I+jLoω.I+Bl.V   (E). Par élimination de la vitesse, on obtient :

V=Bl.IBlf+jmω−kω  d’où : E=I.(r+Ro)+jLoω+B²l²f+jmω−kω en reportant dans l’équation électrique (E). Il en résulte que l’impédance mécanique est donnée par la relation :

zm=B²l²f+jmω−kω=Rm+jLmω,   d’où on déduit que : Rm=B²l²ff2+mω−kω2, & que :

Lmω=−B²l²mω−(kω)f2+mω−(kω)2.