Activité documentaire : Caractéristiques des générateurs électrochimiques

# Caractéristiques générales

La première caractéristique du générateur électrochimique est l’autonomie. Il est utile et utilisé quand la connexion au réseau électrique est impossible ou trop onéreuse.

La deuxième caractéristique des piles et accumulateurs actuels est la disponibilité. L’énergie est immédiatement disponible sans délai de mise en route, généralement en un temps inférieur à la milliseconde, imposé par la self-inductance du circuit. C’est une des raisons de leur utilisation comme générateurs de secours.

La troisième caractéristique des générateurs actuels est la souplesse. Dans la limite de leur puissance maximum, ils adaptent instantanément la valeur du courant à la puissance demandée. Comme pour tout générateur de courant, la puissance maximum est obtenue quand la résistance du circuit extérieur est égale à celle du générateur. A ce stade, le rendement énergétique n’est plus que de 50 % et le fonctionnement du générateur est instable. Le fonctionnement normal d’un générateur se situe en général à la moitié de la puissance maximale. 
La quatrième caractéristique des générateurs électrochimiques est la discrétion. Sans pièces tournantes, ils fonctionnent sans bruit ; fermés, ils n’émettent pas de polluant et généralement ne font l’objet d’aucun entretien.

# Constitution

Revenons sur le fonctionnement d’un générateur électrochimique élémentaire. Il comprend des collecteurs de courant, conducteurs électroniques exclusivement, des masses actives et un séparateur, conducteur ionique exclusivement. La masse active positive est constituée par un couple rédox 1, majoritairement à l’état oxydé lorsque le générateur est chargé. La masse active négative est formée par un couple rédox 2, majoritairement à l’état réduit quand le générateur est chargé, son potentiel en circuit ouvert fixe celui du collecteur de courant négatif à une valeur inférieure à celui du collecteur positif. Entre les deux masses actives, un séparateur doit permettre le passage du courant électrique, mais pas celui des électrons, faute de quoi la masse oxydante oxyderait la masse réduite, le système serait en court-circuit et s’auto déchargerait. Le séparateur est donc exclusivement conducteur ionique. Le séparateur doit également empêcher la diffusion ou le transport de matière qui provoquerait une auto décharge du générateur ou sa mise en court-circuit. Pour cette raison les masses actives sont généralement des solides.

Si le circuit extérieur est fermé sur une résistance, la masse positive est mise en contact résistant avec la masse négative et son potentiel s’abaisse par rapport à sa position d’équilibre, il devient cathode et fournit des électrons à la masse positive qui se réduit. Simultanément, le potentiel de la masse négative augmente par rapport à son potentiel d’équilibre, elle devient anode et extrait des électrons de la masse négative qui s’oxyde. Les réactions inverses se produisent à la recharge si le générateur est rechargeable. La réaction chimique globale s’écrit : Ox 1   +   Red 2  =  Red 1   +    Ox 2

Force électromotrice

Les masses actives positives sont souvent des oxydes métalliques (MnO2, NiOOH, HgO, AgO, LixCoO2, …). Chauffés, ces composés libèrent de l’oxygène, ce qui peut limiter leur température d’utilisation.

Les masses actives négatives contiennent souvent des métaux plus réducteurs que l’hydrogène. Leur stabilité en milieu aqueux est conditionnée par la vitesse de réduction de l’eau en hydrogène à leur surface (très lente pour le mercure puis le plomb, cadnium et zinc) et à leur capacité à se passiver de façon réversible.

Dans l’eau, la réduction des protons au contact du métal produit des ions hydroxyle qui passivent le zinc de façon réversible. Ce métal est particulièrement bien adapté à la réalisation des masses actives négatives des piles. Il y a quelques années sa stabilité vis-à-vis de l’eau était améliorée par amalgamation, ce qui est maintenant interdit.

En milieu non aqueux, le lithium, le plus léger et le plus électropositif des métaux, joue un rôle semblable. Une couche de passivation, perméable aux ions lithium, se forme à sa surface et empêche sa dissolution quand la pile ne fonctionne pas. La force électromotrice des générateurs au lithium peut atteindre 4 volts.

Capacité

Un générateur électrochimique est caractérisé par sa tension nominale et par sa capacité en Ah. Dans un générateur bien conçu, le volume et la masse seront occupés principalement par les masses actives, souvent épaisses par rapport aux collecteurs de courant et au séparateur. La capacité d’un générateur est habituellement limitée par celle d’une des deux masses actives. Il est rare que cette capacité soit équilibrée au montage, ou le reste au cours du cyclage s’il s’agit d’un accumulateur. Dans une pile Leclanché, le boîtier est en zinc, donc surcapacitif par rapport au bioxyde de manganèse. Dans la pile alcaline, au contraire, c’est la masse de zinc qui limite la capacité, quand elle est usée, il n’y a plus de risque de formation d’hydrogène et donc plus de risque d’ouverture avec fuite d’électrolyte.
La capacité massique la plus élevée des générateurs commerciaux est celle du couple Li/SOCl2 avec plus de 500 Wh/kg. Cette capacité est souvent considérée comme faible par rapport à l’énergie thermique contenue dans un hydrocarbure 10kWh/kg. Mais un hydrocarbure ne produit pas seul de l’énergie électrique ! Avec la masse d’oxygène nécessaire à la combustion, l’énergie tombe à 2 kWh/kg soit au mieux 1000 Wh/kg avec un rendement de 50 %, sans compter la masse du moteur. Que dire si on compte le volume ! ou la masse d’air ! Dans le cas des vols spatiaux, l’énergie est assurée par des piles à combustible et non par des moteurs thermiques et en cas de besoin d’énergie de secours par des piles Li/SOCl2.

Les capacités des accumulateurs sont sensiblement plus faibles que celles des piles, environ 150 Wh/kg pour l’accumulateur Li-ion, 70 Wh/kg pour Ni/MH, 50 Wh/kg pour Ni/Cd, 35 Wh/kg pour le plomb.

Les rendements de stockage de l’énergie varient selon les accumulateurs et les conditions d’utilisation, les rendements faradiques des accumulateurs aqueux peuvent atteindre 90 %, il est pratiquement de 100 % pour l’accumulateur Li –ion très peu sujet à l’auto décharge. Les rendements énergétiques dépendent naturellement des procédures de charge choisies.  En limitant les surtensions à 10 % de la tension nominale, on obtiendra un rendement énergétique voisin de 80 %.

Puissance
La puissance maximum que peut fournir un générateur de tension E et de résistance interne R vaut E2/4R. La puissance des générateurs électrochimiques dépend de nombreux facteurs, notamment la conduction ionique et électronique des masses actives, variables avec l’état de charge, la résistance ionique du séparateur, la surface des collecteurs de courant par rapport au volume des masses actives. La construction spiralée, avec une grande surface de séparateur, améliore la puissance spécifique au détriment de la capacité. Il est fréquent d’ajouter des conducteurs électroniques (graphite) aux masses actives dont la conduction électronique est faible (MnO2): le graphite permet aux électrons de diffuser dans tout le compartiment cathodique ce qui permet d'utiliser la totalité du MnO2. La diminution de l’épaisseur du séparateur augmente la puissance au détriment du risque de court-circuit et de l’autodécharge. La conductivité des électrolytes baisse en général beaucoup avec la température, avec parfois un risque de solidification. Les générateurs qui consomment leur électrolyte voient leur puissance beaucoup diminuer avec l’état de charge (pile Leclanché, batterie au plomb).

Il ne faut pas oublier que faire fonctionner un accumulateur en permanence à fort régime provoque inévitablement un échauffement important. C’est un problème sérieux pour le fonctionnement des accumulateurs dans les véhicules hybrides.

## Cyclabilité

La cyclabilité impose en pratique l’utilisation de masses actives solides. Lorsque, à la décharge, une électrode de zinc se dissout dans la potasse pour former des ions zincates solubles, à la recharge, le métal zinc n’aura aucune raison de se redéposer à l’endroit où il s’est dissous. Il se produira au mieux une modification de la forme de l’électrode avec compaction du zinc et suppression de la percolation ionique, au pire une croissance dendritique du zinc qui traversera le séparateur et provoquera un court-circuit. Les électrodes métalliques des accumulateurs sont donc des électrodes de seconde espèce, qui forment un produit insoluble à la décharge : plomb – sulfate de plomb, cadmium – hydroxyde de cadmium. La cyclabilité varie en général en raison inverse de la solubilité des masses actives, positives ou négatives.

La respiration des masses actives constitue un facteur important au manque de cyclabilité. La densité du plomb vaut environ 13, celle du sulfate de plomb environ 6, et celle de l’oxyde de plomb environ 9. Les plaques gonflent à la décharge, Il faut éviter à la recharge que le contact électrique soit rompu entre la masse active qui diminue de volume et le collecteur de courant. La meilleure cyclabilité est obtenue avec l’accumulateur Nickel – hydrogène haute pression qui est utilisé sur les satellites géostationnaires (durée de vie 15 ans) en raison de leur grande fiabilité, cyclabilité, capacité et puissance élevée. Mais leur capacité volumique est faible et leur coût très élevé. La cyclabilité de l’accumulateur lithium – ion est élevée.

Le stockage électrochimique de l’énergie électrique se justifie pour récupérer des énergies “gratuites” dont la production est déphasée par rapport à l’utilisation, ou pour stocker en heures creuses de l’électricité excédentaire, utilisés en heures pleines au moment ou son coût serait élevé et sa disponibilité aléatoire, sans oublier, bien sûr, les systèmes autonomes ou portables.

#### Les piles à combustible (0,6 à 0,8 V par élément)

La majeure partie des générateurs examinés jusqu’ici étaient des systèmes fermés. Les piles à combustible sont des systèmes ouverts où il convient d’adapter les flux d’entrée (combustible, comburant) et de sortie (produits, chaleur) à la puissance électrique demandée

Ces systèmes de fourniture d'énergie électrique diffèrent des batteries citées ci-dessus dans la mesure ou l'énergie n'est ici pas stockée dans les électrodes (matières actives) mais dans des réactifs qui sont apportés au fur et à mesure des besoins de la pile (commandés par les besoins de l'utilisateur). Ces réactifs sont classiquement des fluides, généralement de l'hydrogène pour l'électrode négative alors qu'à la cathode, celle-ci utilise l'oxygène présent dans l'air environnant, qui n'est donc pas transporté. L’avantage principal de la pile à combustible est double : elle produit de l’eau non polluante ; son rendement énergétique est très élevé, notamment en cogénération.

Extraits de la conférence de J.F. Fauvarque (Production et stockage électrochimiques de l'énergie électrique).
Ecole d'été de physique 2001

Texte complet : http://e2phy.in2p3.fr/2001/liste_crp.html

Questions :

- " La première caractéristique du générateur électrochimique est en effet l’autonomie. Il est utile et utilisé quand la connexion au réseau électrique est impossible ou trop onéreuse". Illustrer par des exemples.

- Quel est le rôle du séparateur dans une pile ?

- Comment expliquer le développement des accumulateurs au lithium ? Citer deux avantages de l'utilisation du lithium.

- Pourquoi les accumulateurs au plomb ont-ils une faible capacité massique ?

- " La capacité d’un générateur est habituellement limitée par celle d’une des deux masses actives". Expliquer.

- Pourquoi dans une pile Leclanché, le zinc est-il toujours surcapacitif par rapport au dioxyde de manganèse ?
Donner un synonyme pour surcapacitif.

- " Le stockage électrochimique de l’énergie électrique se justifie donc pour récupérer des énergies “gratuites”". 
Donner des exemples.

- "La puissance des générateurs électrochimiques dépend de nombreux facteurs". 
Citer ces facteurs et expliquer pourquoi ils influent sur la puissance et dans quel sens.

- Pourquoi n'y a-t-il pas d'accumulateur avec électrode de zinc ?
Pourquoi les masses actives des accumulateurs doivent-elles être solides ?

- Qu'est-ce que la cyclabilité pour un accumulateur ?

- "Les piles à combustible sont des systèmes ouverts". Expliquer.

- Qu'est-ce que la cogénération ?