TP : Expériences autour des piles

- Réalisation d'une pile

  - La réaction spontanée entre les ions cuivre Cu2+ et le fer.
Dans un tube à essais, introduire un peu de poudre de fer et environ 1mL de solution de sulfate de cuivre 1mol.L-1. 
Boucher le tube. Agiter. Observer. Faire un test pour identifier un des produits formés.

    - Ecrire l'équation de la réaction. Exprimer la constante d'équilibre K de cette réaction en fonction des concentrations.

    - En utilisant une échelle de teinte en sulfate de cuivre disponible, donner un ordre de grandeur pour la concentration en ions Cu2+ à l'équilibre. Par un bilan matière, en déduire un ordre de grandeur (sous forme d'une inégalité) pour K.

  - On dispose de lames de cuivre et de fer, d'un pont ionique, ainsi que de solutions en ions Fe2+ et Cu2+ à 0,1mol.L-1.

    - Comment réaliser une pile basée sur la réaction précédente ?

    - Schématiser la pile et expliquer le rôle de chaque élément.

    - Calculer le quotient réactionnel Qri. Comparer à l'estimation de K. En déduire :
 - les réactions aux électrodes,
 - le sens de passage du courant dans la pile et le mouvement des porteurs de charge,
 - la polarité des deux électrodes.

    - Réaliser la pile. Mesurer la fém. Repérer le sens du courant et sa valeur lorsque la pile débite à travers une résistance.

- Interprétation du fonctionnement d'une autre pile
On considère la pile basée sur la réaction Cu2+ + Pb = Cu + Pb2+ réalisée avec des solutions de concentration 0,1mol.L-1.

  - Construire la pile. Repérer la polarité des électrodes et le sens du passage du courant lorsque la pile débite.

  - En déduire :
 - les réactions aux électrodes,
 - la transformation globale qui se produit dans la pile.

  - Calculer Qri. Comparer K et Qri.

- Un pile particulière 
On considère la pile basée sur la réaction Cu2+ + Cu = Cu2+ + Cu.

  - Quelle est la constante d'équilibre associée à cette réaction ?

  - Comment utiliser cet équilibre pour réaliser une pile ? Comment pourrait-on appeler une telle pile ?

Réaliser le montage ci-dessous :

eau distillée

V2

V°1=10mL d'eau distillée

lame de cuivre

lame de cuivre

U12

pont ionique

V°2=10mL de sulfate de cuivre

(Cu2++SO42-) à 0,10mol.L-1





V1 de sulfate de cuivre

(Cu2++SO42-) à 0,10mol.L-1

Pour chaque expérience, mesurer la fém de la pile (après avoir homogénéiser les solutions). (b1 : bécher 1, b2 : bécher 2)

| V1 (mL) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cu2+]b1 (mol.L-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| V2 (mL) | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| [Cu2+]b2 (mol.L-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| U12 (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| Qri |  |  |  |  |  |  |  |

  - On considère la réaction : (Cu2+)b1 + (Cu)b2 = (Cu2+)b2 + (Cu)b1. Exprimer Qri.

  - Compléter le tableau.

  - Tracer U12=f(Qri).

  - Diviser le graphe en 2 parties. Pour chaque partie :
 - préciser la transformation qui se produit dans la pile lorsque celle-ci débite,
 - comparer K et Qri : pour quelle valeur de Qri la pile est-elle usée ?

Objectifs
Ce TP fait suit à l'activité documentaire où la pile Daniell a été présentée.
A : L'objectif de cette partie est d'utiliser le critère d'évolution spontanée pour prévoir la polarité de la pile ou le sens de passage du courant lorsque la pile fonctionne.

B : La démarche inverse est effectuée : connaissant la polarité de la pile à partir de la mesure expérimentale, on en déduit le sens de la transformation qui se produit lorsque la pile débite.

C : Le but est de mettre en évidence que :

- lors de l'évolution spontanée, la valeur du quotient de réaction tend vers la constante d'équilibre,

- à l'équilibre, la f.é.m. est nulle : pile usée.

On peut prolonger le TP en posant des questions supplémentaires : 
Quels sont les paramètres qui influent sur : 
 - la f.é.m. d'une pile ? : couples rédox (comparer A et B), concentrations (C)

- la quantité d'électricité débitée dans le circuit ? : quantité de matière du réactif en défaut

- la résistance interne de la pile ? : concentrations des espèces ioniques, géométrie de la pile (en particulier du séparateur réalisé ici par le pont ionique : surface de la section, longueur…)

Matériel

Elèves :

- 1 pont ionique

- 2 béchers 100mL

- 1 éprouvette graduée 100mL et une autre de 20mL

- 1 burette graduée

- 1 tube à essais + bouchon

- 2 agitateurs

- 1 multimètre

- 2 pinces crocodiles

- 1 résistance de 10 éventuellement

- 2 fils

Bureau (pour 2x 8 groupes)

- poudre de fer

- (Cu2++SO42-) 1M (0,1L) et 0,1M (1,5L)

- (Pb2++SO42-) 0,1M (0,5L)

- (Fe2++2Cl-) 0,1M (0,5L)

- échelle de teinte du sulfate de cuivre, verser :
 	- à la pipette graduée, le volume V0  de solution mère (de concentration C0=0,1mol.L-1) indiqué dans le tableau,
 	- puis compléter à V1=10mL en utilisant une burette graduée remplie d'eau distillée.

| Tube |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 (mL) | 1 | 4 | 8 | 10 |
| [Cu2+(aq)] (mol.L-1) | 10-2 | 4.10-2 | 8.10-2 | 10.10-2 |

- Réalisation d'une pile

    - Cu2+ + Fe = Cu + Fe2+

  - [Cu2+]eq<10-2mol.L-1 (d'après l'échelle de teinte) d'où [Fe2+]f1mol.L-1 et  (en fait K=1,78.1026).

    - donc Qri<K : la réaction se produit dans le sens direct.
A la cathode (borne +) : 	Cu2+ + 2e-  Cu
A l'anode (borne -) : 		Zn  Zn2+ + 2e- 
Le courant (à l'extérieur de la pile) va de la cathode de cuivre vers l'anode de fer.

    - f.é.m.  0,78V

- Interprétation du fonctionnement d'une autre pile

  - Electrode de cuivre : borne + 
Electrode de plomb : borne –

  - A la cathode (borne +) : 		Cu2+ + 2e-  Cu
A l'anode (borne -) : 		Pb  Pb2+ + 2e- 
Equation de la transformation : 	Cu2+ + Pb = Cu + Pb2+

  - , comme la réaction se produit ici dans le sens direct Qri<K (K=4,4.1015).

- Une pile particulière

  - Même principe que dans les piles précédentes : dans chaque bécher une électrode de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre à des concentrations différentes. Un pont ionique relie les deux béchers. C'est une pile de concentration.

  - Résultats :

| V1 (mL) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cu2+]b1 (mol.L-1) | 0,009 | 0,023 | 0,033 | 0,050 | 0,067 | 0,071 | 0,071 |
| V2 (mL) | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| [Cu2+]b2 (mol.L-1) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,033 | 0,020 | 0,011 |
| U12 (V) | -16 | -8 | -5 | 1 | 9 | 13 | 18 |
| Qri | 11,0 | 4,33 | 3,00 | 1,00 | 0,500 | 0,280 | 0,156 |

  - Qri=[Cu2+]b2/[Cu2+]b1

Qri<K  et U12>0 :

Aux électrodes, lorsque la pile débite, il se produit les transformations :

bécher 1 : (Cu2+)b1 + 2e-   (Cu)b1

bécher 2 : (Cu)b2  (Cu2+)b2 + 2e-

Le sens spontané de la transformation est le sens direct.

Qri=K=1 et U12=0 (pile usée)

Le système n'évolue pas macroscopiquement, l'état d'équilibre du système est atteint.

Qri>K et U12<0 :

Aux électrodes, lorsque la pile débite, il se produit les transformations :

bécher 1 : (Cu)b1  (Cu2+)b1 + 2e-

bécher 2 : (Cu2+)b2 + 2e-   (Cu)b2 Le sens spontané de la transformation est le sens inverse.

0

2

4

6

8

10

12

Qri

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

U12 (V)