L'accumulateur au plomb

plomb

acide sulfurique 0,1mol.L-1

- Expérience

  - Matériel el produits
Deux lames de plomb et un support, alimentation stabilisée, rhéostat, ampèremètre, voltmètre, inverseur, fils et pinces croco, bécher de 100mL, solution d'acide sulfurique 1mol.L-1.

  - Mode opératoire

    - Montage de l'accumulateur au plomb
Décaper à la toile émeri deux lames de plomb et les fixer sommairement avec une pince croco au rebord d'un bécher de 100mL.
Introduire quelques cm de haut d'une solution 1mol.L-1 d'acide sulfurique. 
Noter qu'il n'y a pas de ddp entre les deux plaques.
Réaliser le circuit.

    - Phase de première charge
Appliquer 0,2 ou 0,3V. Noter qu'aucun courant ne passe.
Augmenter progressivement la ddp aux bornes des plaques de plomb et noter la ddp à partir de laquelle un courant passe (on imposera 50mA).
Noter ce qui se passe à chaque électrode (coloration, dégagement gazeux …) 
Au bout de 15 minutes environ arrêter le générateur. Noter qu'il y a une ddp aux bornes des deux plaques de plomb (2V).

    - Phase de décharge
Basculer l'inverseur pour mettre en série : la cellule, la résistance variable et l'ampèremètre. 
Ajuster R pour que idécharge soit voisin de icharge. Noter le temps pendant lequel un tel courant peut être produit par la cellule, faire éventuellement varier R pour conserver ce courant presque constant.

    - Phase de deuxième charge
Faire comme à la première charge, mais regarder à nouveau ce qui se passe aux électrodes.

- Interprétation
Les potentiels standard impliqués dans cette expérience sont :
E° (PbO2/PbSO4)=1,69V
E°(PbSO4/Pb)=-0.36V
E°(H+/H2)=0V

  - Pendant la première charge
On constate un dégagement gazeux H2 au pôle – eu un brunissement PbO2 du plomb immergé au pôle +.
Interprétation
Au pôle - ,  réduction cathodique : 2H+ + 2e-  H2, il ne peut rien se passer d'autre car le plomb métallique ne peut être réduit, pas plus que l'ion sulfate. La seule réaction est une réaction de réduction des ions H+ de l'eau.
Au pôle + , oxydation anodique : Pb + 2H2O  PbO2 + 4H+ + 4e-, on forme un oxyde de plomb au degré d'oxydation IV. 
C'est cet oxyde qui brunit l'électrode.

  - Pendant la décharge
Il y a maintenant réduction là où il y avait oxydation lors de la première charge :
La demi-équation est  : Pb  Pb2+ + 2e- qui en présence d'ions sulfate, s'écrit : Pb2+ + SO42-  PbSO4 + 2e-
Après la décharge, l'accumulateur n'est pas identique à ce qu'il était avant la première charge (initialement Pb, maintenant Pb recouvert de PbSO4). Lors des charges et décharges successives, le couple PbSO4/Pb est mis en jeu ; la production de H2 est toujours faiblement présente comme réaction parasite, ou une fois que la charge est terminée (puisqu'il n'y a plus de PbSO4 à la fin de la charge).
A l'autre électrode, pendant la décharge, on a la demi-équation Pb(IV) + 2e-  Pb(II) sous la forme : 
PbO2 + 4H+ + SO42- +2e-  PbSO4 + 2H2O 
C'est une réduction, cette électrode devient donc la cathode alors que pendant la charge, c'était l'anode.

  - Remarques
Pour l'une des électrodes, le plomb fait parti du couple rédox (PbSO4/Pb) en même temps qu'il est le collecteur d'électrons.
Pour l'autre électrode, il n'est que le collecteur d'électrons puisqu'il s'agit du couple (PbO2/PbSO4).
L'hydrogène présente une surtension élevée sur le plomb et son oxyde. Sans cette surtension, les accumulateurs au plomb que l'on trouve dans les véhicules ne pourraient pas fonctionner, à cause de la formation importante d'hydrogène à la cathode. 
Certains métaux présents à l'état de traces abaissent cette surtension et peuvent faciliter la formation d'hydrogène, ce qui limite la durée de vie de la batterie et ses performances. La qualité de deux batteries différentes résident pour une part dans le taux de concentration de ces traces dans les plaques de plomb.

- Quelques données sur les accumulateurs au plomb commerciaux

Il y a une différence importante entre l'accumulateur de voiture et l'accumulateur de cette expérience, c'est que l'accumulateur commercial est préformé. Pour éviter la première charge, on agglomère les réactifs chimiques tout prêts sur l'électrode. On fabrique ainsi des accumulateurs qui peuvent débiter plusieurs centaines d'ampères pendant quelques minutes ; c'est nécessaire pour faire démarrer une voiture.
Les batteries de voiture de 12V sont constituées de 6 accumulateurs au plomb en série (et 3 pour les batteries de 6V).

Un accumulateur de la batterie comporte : 

- quatre grilles en alliage de plomb contenant le dioxyde de plomb. Le dioxyde de plomb est utilisé sous forme de pâte. L'électrode est une grille métallique en alliage de plomb dont les orifices sont remplis de cette pâte. Cette grille constitue le pôle positif de l'accumulateur.

- cinq grilles en plomb contenant le plomb sous forme de pâte. Cette grille constituant l'électrode négative de l'accumulateur.
Ces grilles sont alternativement disposées dans un bac en matière plastique rempli d'acide sulfurique (6 à 7mol.L-1). Les grilles de même nature sont toutes reliées électriquement entre elles et maintenues écartées par des séparateurs constitués d'un isolant poreux qui permet le passage des ions.

- Références
J. Sarrazin, M. Verdaguer, L'Oxydoréduction, Ellipse, 1991, p.268
J.F. Le Maréchal, B. Nowak-Leclercq, La chimie expérimentale, Dunod, 1999, p. 201
Chimie 1S, Belin, 1997, p. 66