Un générateur électrostatique

# Il existe une machine de Whimshurst dans chaque lycée, cette machine permet certes de réaliser des manipulations de cours, mais pas de réaliser de séances de travaux pratiques.

Nous avons fabriqué un générateur à partir d’un allume-gaz piézo-électrique.

Nous avons utilisé un article de A. Robert du BUP de Janvier 1993.

# Réalisation

## Matériel

### Un  allume-gaz piézo-électrique. Attention ! on obtient des tensions de quelques dizaines de kV. Penser toujours à le décharger.

20 cm de goulotte électrique

2 prises électriques femelles pouvant se fixer sur la goulotte

2 fiches métalliques provenant de fils de connexion

2 pinces crocodiles

2 plaques métalliques carrées d’environ 6 cm de côté ( plaques de circuit imprimé )

2 petits clous

2 pièces de monnaie

1 potence isolante (réalisée à partir de baguettes chinoises )

10 cm de fil

du papier aluminium

1 tube plastique ( corps de stylo-bille )

1 tige métallique

Le coût est de l’ordre de 50 F par montage.

## Fabrication

1/ Ouvrir précautionneusement le corps de l’allume-gaz en enlevant la partie métallique qui est à l’avant.

Observer le fil qui était en contact avec cette partie.

Gainer ce fil, puis le souder à l’extrémité d’un fil de connexion.

Souder un deuxième fil de connexion à l’électrode située en bout de l’allume-gaz.

Relier le premier fil de connexion à une borne de la première prise.

Relier le deuxième fil de connexion à une borne de la deuxième prise.

2/ Fixer la goulotte sur la planchette de bois.

Fixer également l’allume-gaz sur la même planchette de bois.

3/ Souder les deux pinces crocodiles aux deux fiches métalliques provenant de fils de connexion.

Insérer les deux fiches dans la borne restante de chacune des prises.

Placer chaque prise dans la goulotte.

4/ Réaliser la potence, y suspendre le fil à l’extrémité duquel aura été fixée une petite boule de papier aluminium.

Coller le bouchon de liège, percé d’un trou au milieu de la goulotte, ce bouchon servira de support pour la potence.

5/ Percer les deux pièces de monnaie et souder un clou au centre de chaque pièce.

6/ Fixer perpendiculairement à la tige plastique, une tige métallique qui permettra de décharger le générateur par contact entre les deux pinces crocodiles.

# 2 Utilisation

## Effet de pointe

1- Placer dans un premier temps les deux pièces de monnaie ( électrodes ) face à face.

Appuyer une fois sur l’allume-gaz.

Rapprocher les électrodes de manière à obtenir une étincelle.

Repérer la distances entre les deux électrodes.

Penser à décharger les électrodes à la fin de la manipulation.

- Placer dans un deuxième temps les deux clous  ( électrodes )face à face.

Appuyer une fois sur l’allume-gaz.

Rapprocher les électrodes de manière à obtenir une étincelle.

Repérer la distances entre les deux électrodes.

Penser à décharger les électrodes à la fin de la manipulation.

## Pendule électrostatique

Fixer parallèlement les deux plaques métalliques sur les pinces crocodiles.

Placer la potence.

Déplacer les plaques de manière à ce que la boule soit au centre des plaques.

Appuyer une fois sur l’allume –gaz .

Si besoin, aider au mouvement du pendule avec la tige isolante.

Penser à décharger les plaques à la fin de la manipulation.