L’électroscope

Cet électroscope a été fabriqué d’après le site : http://www.exploratorium.edu/snacks/electroscope.html

# FABRICATION

## Matériel :

2 boites de pellicules photo

4 pailles cocktail coudées

de la pâte à modeler

du ruban Scotch 3M Magic de 19 mm de largeur ou bien bande de plastique.

## Réalisation

### Remplir à moitié chaque boite avec de la pâte à modeler

Enfoncer deux pailles dans chaque boite, le petite partie coudée vers le haut

Couder à l’horizontale.

# 2- Utilisation

## Attraction

Découper deux longueurs d’ une dizaine de cm de ruban Scotch.

Coller chaque longueur sur une surface plane de PVC par exemple, laisser environ 1 cm non collé afin de pouvoir récupérer chaque ruban facilement.

Arracher vivement un ruban et le coller sur une branche.

Faire de même avec le deuxième ruban, le coller sur une paille de l’autre boite.

Approcher avec précaution les deux rubans et observer l’attraction.

## Répulsion

Découper deux longueurs d’ une dizaine de cm de ruban Scotch.

Coller une longueur sur une surface plane de PVC par exemple, laisser environ 1 cm non collé afin de pouvoir récupérer le ruban facilement.

Coller la deuxième longueur sur la première en laissant toujours 1 cm non collé.

Arracher vivement un ruban et le coller sur une branche.

Faire de même avec le deuxième ruban, le coller sur une paille de l’autre boite.

Approcher avec précaution les deux rubans et observer la répulsion.

## Attraction entre ruban chargé et un corps neutre

### Approcher la main d’un ruban quelconque et observer l’attraction entre la main et le ruban quel que soit le ruban.

# Un exemple de séances de travaux pratiques.

## 1/ Répulsion

Après avoir réalisé l’électroscope et collé les rubans, marquer votre observation :

…………………………………………………………………………………………………

Que provoque l’arrachage brusque des deux rubans de la surface de PVC ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment sont chargés les rubans ?

………………………………………………………………………………………………….

Conclusion :

………………………………………………………………………………………………….

## 2/ Attraction

Après avoir réalisé l’électroscope et collé les rubans, marquer votre observation :

…………………………………………………………………………………………………

Que provoque l’arrachage brusque des deux rubans ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment sont chargés les rubans ?

………………………………………………………………………………………………….

Conclusion :

………………………………………………………………………………………………….

Conclusion sur 1 et 2 :

…………………………………………………………………………………………………..

## Action d’un corps chargé sur un corps neutre.

Utiliser les deux rubans qui s’attirent.

Comment sont chargés ces rubans ?

…………………………………………………………………………………………………...

Approcher la main d’un ruban, noter l’observation.

…………………………………………………………………………………………………...

Approcher la main de l’autre ruban, noter l’observation.

…………………………………………………………………………………………………...

Comment expliquer le phénomène observé ?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Remarques : il est possible de multiplier les expériences d’électrisation.

Afin que les élèves ne pensent pas que l’arrachage des électrons est dû à la colle des rubans adhésifs, il peut être intéressant d’utiliser des rubans de plastique et on atteint le même résultat.