Propagation d’une vague

Objectif : Mesure de la célérité d’une vague.

1/ Le dispositif

Un tube en altuglass de 6 cm de diamètre et de deux mètres de long à moitié rempli d’eau colorée par du bleu patenté.

2/ Mesure de la célérité par acquisition par photocapteurs

# Vue en coupe d’un photocapteur

L’acquisition se fait aux bornes de la résistance. Nous mesurons Ur et lorsque la vague intercepte le faisceau lumineux émis par la DEL, le phototransistor joue le rôle d’un interrupteur ouvert.

Les 2 photocapteurs sont placées à des distances différentes l’un de l’autre. Nous réalisons une acquisition. Nous obtenons des graphes semblables à celui-ci.

Pour chaque distance, nous effectuons plusieurs acquisitions et nous calculons la moyenne.

| Temps s | 0 | 1.10 | 1.31 | 1.49 | 1.69 | 2.13 | 2.52 | 2.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance m | 0 | 0.50 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.23 | 1.4 |

Un tableur-grapheur nous permet de tracer le graphe de la distance parcourue par la vague en fonction du temps.

Appliquons le modèle mathématique,  ici la fonction linéaire qui semble s’approcher le plus du graphe.

Nous obtenons une célérité de 0,47 m.s-1.

3/ Mesure à partir d’un fichier AVI

Nous avons réalisé un fichier AVI que nous allons exploiter avec Synchronie 2000.

VAGUE50.avi

Il faut choisir un pointeur de couleur blanche : onglet propriétés

Le graphe semble être une droite, modélisons-le afin de déterminer la célérité de la vague.

La célérité obtenue de la vague est 0,46 m.s-1.

Les résultats obtenus avec les photocapteurs ou avec l’exploitation vidéo sont tout à fait homogènes.