Influence du milieu sur la célérité d’une onde

Matériel :

Module Electrome comprenant un émetteur d’ondes ultrasonores air-eau et un récepteur air-eau.

Boitier émetteur Electrome EME40

Oscilloscope à mémoire

Synchronie et Synchroscope

Protocole :

Relier l’émetteur air-eau à l’émetteur EME40.

Alimenter l’EME40 en 12 V  continu.

Sélectionner salves rapides

1/ Célérité des ondes ultrasonores

- Relier la voie 1 de l’oscilloscope à l’émetteur de salves EME40

- Relier la voie 2 de l’oscilloscope au récepteur (signal eau ou signal air )

- Déterminer le retard entre la salve émise et le signal reçu pour différentes distances Emetteur-Récepteur.

- Calculer la célérité des ondes ultrasonores dans l’air et/ou dans l’eau.

L’ordre de grandeur de la célérité est de 340 m.s-1 dans l’air et 1500 m.s-1 dans l’eau

2/ Influence du milieu de propagation sur la célérité des ondes.

- Relier la voie 1 de l’oscilloscope au récepteur : signal eau .

- Relier la voie 2 de l’oscilloscope au récepteur : signal air .

- Déterminer le retard entre la signal eau reçu et le signal air reçu pour différentes distances Emetteur-Récepteur.

On observe un décalage temporel dans la réception des ondes ultrasonores. Les ondes ultrasonores se propageant dans l’air se déplacent plus lentement que les ondes ultrasonores se propageant dans l’eau.