# Séance n°3 :  Onde progressive périodique

Objectifs : -    définir l’onde progressive périodique

- observation stroboscopique

- étude de la double périodicité

- Notion d’onde progressive:

1) Définition :

Si on impose au point source S un mouvement périodique on obtient une succession d’ébranlements identiques de durée T. Ce train d’ondes est appelé onde progressive.

2) Observation stroboscopique :

- Présentation du stroboscope et de son principe

- Condition d’immobilité apparente : Ne = N / k

- Observation d’une corde ou d’un ressort soumis à une onde progressive

- Double périodicité de l’onde :

  - Périodicité temporelle T :

Tous les points du milieu vibrent avec la même période que la source.

Expérience avec un Haut parleur émettant un son de fréquence f et un micro captant le  même son quel que soit sa position par rapport à la source.

  - Périodicité spatiale  :

Certains points du milieu, régulièrement espacés ont( le même état vibratoire. Ils sont séparés d’une longueur constante appelée longueur d’onde .

Observation de la corde au stroboscope : points en phase et en opposition de phase avec S

  - Relation entre  et T :

Etude dimensionnelle   en m , T en s , d’où  /T est homogène à une vitesse :  =V.T

- Application à la mesure d’une vitesse :

Mesure de la vitesse du son à l’aide d’un émetteur et d’un récepteur d’ultrasons (anciens programmes de seconde) .

- On enregistre à l’oscilloscope le signal de l’émetteur et celui du récepteur.

- On part d’une position où les deux signaux sont en phase

- On recule le récepteur en comptant 10 positions successives où l’on retrouve les signaux en phase.

- On en déduit  , puis connaissant T on en déduit V