# Le télescope de Newton

# Le télescope a pour rôle de former l’image d’un astre par réflexion (d’où le nom d’instrument « réflecteur » contrairement à la lunette astronomique appelée instrument « réfracteur » ). La surface réfléchissante constituant l’objectif est en fait parabolique, mais le miroir sphérique en fournit une approximation.

Le faisceau lumineux revenant sur lui-même dans le télescope, il faut placer l’oculaire de façon que l’observateur ne perturbe pas le faisceau incident ; il existe plusieurs dispositifs auxquels sont associés des noms de télescopes.

Dans le télescope de Newton , un miroir plan , incliné à 45°,

permet de renvoyer latéralement le faisceau lumineux réfléchi

par le miroir objectif pour que l’image finale se forme à l’extérieur

du tube du télescope.

# Montage permettant d’illustrer le fonctionnement d’un télescope de Newton

(schéma en vue de dessus)

Le miroir sphérique utilisé est un miroir de salle de bain (acheté en super marché) dont le diamètre est voisin de 10 cm et dont la distance focale est égale à 65 cm ( distance focale à déterminer auparavant ) ; le miroir plan est un miroir récupéré sur un ancien microscope.

L’objet est un quadrillage de 2 mm tracé sur transparent et monté sur diapositive. Cet objet est placé dans le plan focal objet de la lentille auxiliaire L1 de façon à obtenir, pour le miroir sphérique, l’équivalent d’un objet à l’infini.La lentille L1 est diaphragmée pour limiter les aberrations.

Distance entre L1 et le miroir sphérique : environ 1,30 m.

Distance entre le miroir-plan et le miroir sphérique : environ 0,60 m (cette distance doit être un peu inférieure à la distance focale du miroir sphérique, mais pas trop, pour recueillir convenablement, sur le miroir-plan, le faisceau réfléchi par le miroir sphérique).

La lentille L2, correspondant à l’oculaire du télescope, est placée de façon à ce que l’image donnée par le miroir-plan soit dans le plan focal objet de cette lentille. L2 va donner une image finale à l’infini.

La lentille L3, associée à un écran placé dans son plan focal image, permet de créer un œil fictif qui n’accommode pas.

Résultats expérimentaux :

Le grossissement du télescope est  G =

 étant l'angle sous lequel l’objet est vu à l’œil nu et

' étant l'angle sous lequel l’image  de cet objet est vue à travers le télescope.

- Détermination de  :

tan  =   =

avec  AB = 2 mm  et  f1 = 20 cm

d’où tan  =    = 0,01

  tan d’où = 0,01 rad

- Détermination de ’ :

tan ’ =   =

avec A3B3 = 1,1 cm et f3 = 10 cm

d'où tan ’ =  = 0,11

'  tan ’d’où ’= 0,11 rad

- Grossissement : G =     =     = 11

- Grossissement théorique : G =    =    = 13

Quelques remarques expérimentales :

- La table sur laquelle est faite le montage doit être assez longue (distance assez grande entre la source de lumière et le miroir sphérique, vue la distance focale de celui-ci), mais surtout assez large (l’installation de L2 et de l’œil fictif, dans une direction perpendiculaire à celle du faisceau émis par la source de lumière, demande de la place et si on ne prend pas la précaution de « serrer » la lampe et le miroir sphérique au bord de la table on peut avoir la désagréable surprise de ne pas pouvoir installer l’œil fictif sur la table et d’être obligé de tout repositionner !! ).

- Etre très soigneux dans le positionnement et l’alignement des lentilles et miroirs (ce qui n’est pas très facile si on utilise des lentilles et miroirs montés sur des pieds d’optique indépendants) si l’on veut une image finale correcte ; il n’est pas très facile de repérer la position exacte de l’image donnée par le miroir plan, image qui conditionne la position de L2.

- Le choix du miroir de microscope comme miroir plan est lié au fait que ce miroir est déjà fixé sur une armature par rapport à laquelle il peut pivoter, d’où la facilité d’obtenir un angle à 45° ; par contre ce choix impose un miroir sphérique d’assez grand diamètre, d’où l’utilisation du miroir de salle de bain (la détermination de sa distance focale a été faite par la méthode de l’objet à l’infini).

- Le diamètre du miroir sphérique ne permettant pas de positionner celui-ci sur un banc d’optique, tous les éléments du montage ont été fixés sur des pieds d’optique.

Construction graphique de l’image intermédiaire et de l’image définitive d’un objet à l’infini données par le télescope de Newton ; position du cercle oculaire :

AB objet situé à l’infini .

A1B1 image de AB donnée par le miroir sphérique ( M1 ) : elle se forme au foyer F de ce miroir .

A2B2 image de A1B1 donnée par le miroir plan ( M2 ) : c’est le symétrique de A1B1 par rapport au plan de ce miroir ; elle se situe dans le plan focal objet de la lentille ( L ) .

A’B’ image de A2B2 donnée par la lentille ( L ) ; elle se situe à l’infini .