| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 21 Folio : 2/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Loi de JOULE Dégagement de chaleur dans un résistor APPLICATIONS NUMERIQUES |  |

S0.1 Objectif terminal : loi de Joule, énergie dégagée en chaleur, puissances mises en jeu dans un appareil, exercices d’application

I) Compléter le tableau ci-dessous :

| U | 230 V |  | 600 mV |  | 500 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | 32 mA | 0,1A | 0,6 A |  |
| P | 3 520 W | 0,384 W |  | 3 600 mW | 0,250 kW |
| T | 18 s | 5 min. |  | 3 min |  |
| W |  |  | 432 J |  | 4,5 MJ |

II) Energie et consommation électrique d’un petit studio.

2a) Pour connaître la valeur de la puissance dissipée en chaleur par un convecteur installé dans un petit studio, on le met seul sous tension durant 3 minutes et on compte 17 tours de disque du compteur d’alimentation.

 La valeur de la constante du compteur est : c = 1,4 wh/tr.

Calculer la valeur de la puissance du convecteur.

2b) Si le prix du kilowattheure (kWh ) est de 0,11 €, calculer le coût électrique d’un studio :

| Un petit studio est alimenté sous 230 V. | En 12 heures | Pour 12 h / j pendant 1 mois (30 jours) |
| --- | --- | --- |
| L’éclairage (+ la T.V. + chaîne HI-FI ) soit : 630 W |  |  |
| #### Un radiateur électrique de 1 500 W |  |  |
| #### Total € |  |  |