| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 24 Folio : 1/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Loi d’Ohm généralisée courant continu |  |

S0.1 Objectif terminal : puissances mises en jeu, force électromotrice, schéma équivalent à un récepteur électromoteur, exercices d’application

### I ) Rappel :

| ### Loi d’Ohm pour un résistor | ### Loi d’Ohm pour un générateur | ### Loi d’Ohm pour un récepteur | ### Puissance électrique absorbée pour un récepteur en courant continu | ### Puissance électrique dissipée en chaleur ### (dite perte Joule) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U=R×I | ### U=Eg−Rg×I | ### U=Em+Rm×I | ### Pa=U×I | ### PJ=R×I2 |
| V  A | ### V V  A | ### V V  A | ### W V A | ### W  A |

II ) Loi d’Ohm généralisée ou loi d’une maille (dite aussi loi de Pouillet)

 Câblage :

Plusieurs dipôles sont montés en série, les uns à la suite des autres pour former une maille soit :

1 seul circuit en série et fermé

Um

 Exemple de maille

R1

M

I

Ug1

G3

Em

Rm

G1

Eg1

Rg1

Eg3

Rg3

Ug3

L

G2

Eg2

Rg2

Ug2

RL

Remarques :

 Le sens des flèches de U et de I est très important :

Il permet de repérer les générateurs qui alimentent le montage et ceux qui sont montés en récepteur

courant unique

 La maille est traversée par un 				.

C’est le même courant qui traverse tous les éléments

 Enoncé :

La valeur de l’intensité du courant dans la maille est égale à la somme des f .e .m. moins la somme des f .c .e .m. divisée par la somme de toutes les valeurs de résistance du circuit

.

Soit :

 E –  E’		( = somme = sigma)

 R

###### I =

E et E’ en V

R en 

I en A