| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 2 Folio : 1/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Les GENERATEURS |  |

S0.1 Objectif terminal Générateurs usuels, puissances mises en jeu, force électromotrice, schéma équivalent à un générateur..…

### I) GENERATEURS USUELS

Un circuit électrique comporte toujours un générateur

Son rôle est de produire de l’énergie électrique à partir d’une autre forme d’énergie.

En courant continu les plus fréquents sont :

Piles (hors d’usage après une décharge totale)

Accumulateur (que l’on peut recharger)

Les générateurs tournants (dynamo, magnéto, ...)







En courant alternatif : 

L’alternateur

II) PUISSANCES mises en jeu

Puissance absorbée

Puissance utile : Pu

###### Générateur

Puissance dissipée en chaleur: Pj

Pa

Pertes mécaniques éventuellement : p

Pu

a) Puissance utile :

C’est la puissance électrique produite

Si Rg est la résistance interne du générateur et I le courant débité

Pu = U x I

Pj

b) Puissance perdue en chaleur :

Pj = R x I²

Pa

c) Puissance absorbée :

Pa = Pu + Pj + p

C’est la puissance absorbée par le générateur

Pet

d) Puissance électrique totale :

Pet = Pu + Pj

C’est la puissance électrique fournie par le générateur

e) Rendement :

η=PuPa

Toujours   1