| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 11 Folio : 1/2 |
| --- | --- | --- |
|  | LES RECEPTEURS Purements résistifs |  |

S0.1 Objectif terminal :. Grandeurs fondamentales, circuits résistif, tension, intensité, résistance.

Définition

 C’est un matériau conducteur qui s'oppose au passage du courant électrique.

 Toute l’énergie électrique absorbée est transformée en chaleur.

I) On distingue :

1) Les résistances de puissance dont le but est de produire de la chaleur,

Exemple : chauffage électrique, cordon chauffant

2) Les résistances dans un montage électronique, dont le but est d'obtenir un circuit bien déterminé en fonction de la valeur de la résistance. Les caractéristiques sont indiquées sur le composant par un code de couleur

3) Les résistances variables qui permettent d'ajuster un courant (rhéostat) ou une tension (potentiomètre) : effectuer les réglages.

4) Les dipôles dont la résistance varie avec une grandeur physique :

4a) Avec la température : 	– CTN (résistance à coefficient de température négatif)

– CTP (à coefficient de température positif)

4b) Avec l'éclairement : 	– Photorésistance

4c) Avec les forces appliquées : – Jauges de contraintes...

II) RELATIONS

La valeur de l’intensité du courant dépend de la valeur de la tension d’alimentation et de la valeur de la résistance du circuit électrique.

I=UR

R=UI

U=R×I

Unités : 				V	              A

Ohm (Georg Simon), physicien allemand (Erlangen 1789 - Munich 1854). Il a découvert en 1827 les lois fondamentales des courants électriques et introduit les notions de quantité d'électricité et de force électromotrice.

INCLUDEPICTURE "http://www.digit-photo.com/HAMA_Lampe_de_Studio-p-HAMA06719.jpg" \* MERGEFORMATINET