| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 18 Folio : 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Résistance d’un conducteur filiforme et homogène Résistivité |  |

S0.1 Objectif terminal : Résistance d’un conducteur en fonction de ses caractéristiques physiques, résistivité, exercices d’application.

### I) RESISTIVITE

Définition :

 La résistivité est une grandeur électrique qui est déterminée pour chaque matériau.

 Elle correspond à la résistance d’un matériau cylindrique de 1m de long et de 1m² de section

   (Rhô)

m  ohm mètre

Symbole :				Unité :

II) RELATION

 Un conducteur est déterminé si l’on connaît :

 									Transformation de la formule :

R=ρ×ℓS

ℓ=R×Sρ

ρ=R×Sℓ

S=ℓ×ρR

m

m²

 Sa longueur

 Sa section

 Sa nature (cuivre, aluminium, …)



 				   	               m

III) Applications numériques

| 1) |  = 1,8 . 10-8 | l = 1Km, | S = 1mm², | R = ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) |  = 50 x 10-8 | l = 28cm, | S = ? | R = 50 . |
| 3) |  = 1,6 . 10-8 | l = ? | S = 0,5mm² | R = 32 . |
| 4) |  = ? | l = 3Km | S = ?  = 1,6mm | R = 42 . |

5) Une rallonge électrique de 5m est composée de 2 conducteurs de cuivre de section égale à 0,75 mm².

 Quelle est la valeur de sa résistance ( = 1,6 . 10-8 m)

6) Un radiateur électrique porte les indications suivantes : 230V , 1500W.

L’élément chauffant a une longueur de 2m et une section de 0,8mm².

 Calculer la valeur de l’intensité du courant consommée : I =

 Calculer la valeur de la résistance de lélément chauffant : R =

 Calculer la valeur de la résistivité de l’élément chauffant :  =