| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 13 Folio : 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Expérimentation Résistance d’un récepteur Ohmmètre et code des couleurs |  |

S0.1 Objectif terminal : Déterminer la valeur de la résistance d’un conducteur à l’ohmmètre et à l’aide du code des couleurs. Calcul de la valeur maximale de l’intensité du courant, calcul des valeurs extrême en fonction de la tolérance indiquée.

1/4 W

On donne :

– Des résistances électriques repérées par un codage de couleur

– Appareil de mesures : ohmmètre.

– Puissance dissipée chaleur dite puissance Joule :

P = R x I2

W     V     A

On demande de :

1ère  : De décoder la valeur des résistances en vous servant du code des couleurs.

2ème  : De vérifier à l’ohmmètre la valeur de chaque résistance.

3ème : Indiquer les valeurs extrêmes données par tolérance indiquée sur chaque résistance.

4ème : De calculer pour chaque relevé la valeur de l’intensité maximale du courant en fonction de la puissance de chaque résistance (se référer à la taille de la résistance).

5ème : De faire un tableau des relevés et des calculs qui regroupe toutes les valeurs :

Exemple de tableau de relevés :

| N° de R | couleurs lues | valeurs décodées | Calcul de la fourchette de la tolérance – + |  | Valeurs lues à l’ohmmètre | Puissance maximale | Intensité maximale admissible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6ème N° appareil de mesure :