| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 10 Folio : 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Généralités Les RECEPTEURS |  |

S0.1  Objectif terminal : Récepteurs usuels, puissances mises en jeu.

### I) RECEPTEURS USUELS

Un récepteur est un appareil qui absorbe de l’énergie électrique et qui restitue de l’énergie sous une autre forme (thermique, mécanique, chimique).

Récepteur thermique : résistance





Bobinage : moteur, électrovanne, contacteur...



Accumulateur en charge, condensateurs, électrolyse...

II) PUISSANCES mises en jeu

Puissance absorbée

###### RECEPTEURS

Puissance utile : Pu

Pa

Puissance dissipée en chaleur: Pj

Pertes mécaniques éventuellement : p

(éventuellement) pertes mécaniques :

Pa

a) Puissance absorbée :

En courant Continu :

C’est la puissance fournie au récepteur

Pu = U x I

En courant alternatif monophasé :

Pu = U x I x cos 

Pj

b) Puissance perdue en chaleur :

Pj = R x I²

Si Rg est la résistance interne du générateur et I le courant débité

Pu

c) Puissance utile :

Pu = Pa – Pj – p

C’est la puissance délivrée par le récepteur

e) Rendement :

Toujours   1

Pas d’unité pour le rendement

Toutes les puissances s’expriment en W (Watt)



η=PuPa



