| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 20 Folio : 1/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Loi de JOULE Dégagement de chaleur dans une résistance électrique |  |

S0.1 Objectif terminal : loi de Joule, énergie dégagée en chaleur, puissances mises en jeu dans un appareil, exercices d’application

 Joule (James Prescott). Physicien britannique (Salford, près de Manchester, 1818, Cheshire, 1889).

Il étudia la chaleur dégagée par les courants électriques dans les conducteurs et détermina l'équivalent mécanique de la calorie (1842).

I) EFFET JOULE

Tout conducteur électrique d’une certaine résistance (R) parcouru par le passage du courant (I) s’échauffe. Il se produit un dégagement de chaleur. Le phénomène est général et il constitue l’effet Joule :

L’énergie électrique dissipée en chaleur dépend de la valeur de la résistance et du carré de l’intensité du courant.

.

R=

I=

t =

II) Loi de Joule

P = R x I2

W            A

 Puissance dissipée en chaleur :

W = R x I2 x t

J             A     s

 Energie dissipée en chaleur :

> Remarque :

 Si le temps est en heure (h), alors l’unité d’énergie est le

kWh = 3600 kJ

Wh   soit 1 Wh = 3600 J

 Exemple : le compteur électrique chez un abonné mesure l’énergie en

III) Conséquences technologique

 Avantages : –

L’effet joule est mis à profit pour le fonctionnement des Appareils fournissant de la chaleur : four, radiateur …

Utilisation dans les fusibles, disjoncteur thermique…

Effet utilisé dans les :

 Inconvénients : –

Pertes d’énergie dans le transport de l’électricité

Dégagement de chaleur dans les appareils

–

> Cas particulier pour un résistor :

Toute la puissance qu’il consomme est transformée en chaleur

IV) Applications numériques

| 1) L’effet est il utile pour les appareils suivants ? a : Aspirateur c : Tube fluorescent b : Grille pain d) Lampe halogène. 2) Un moteur a une résistance interne de 2. IL est traversé par un courant de 8A lorsqu’il fonctionne sous 190V. Quelle est la valeur de la puissance perdue en chaleur a : 16W c : 380W b : 128W d : 72 200W | 3) Une résistance de chauffage électrique a une puissance de 1500W pour une valeur d’intensité du courant de 6,5A. Déterminer la valeur de la résistance de l’élément chauffant. 4) Pour un résistor au carbone codé R = 470 , le constructeur indique une puissance maximale de 2 W. Quelle est la valeur maximale de l’intensité du courant pour ce composant ? a : 2,35A c : 65 mA b : 0,94A d 4,25 mA |
| --- | --- |