| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 7 Folio : 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Quantité d’électricité INTENSITE du COURANT ELECTRIQUE |  |

S0.1 Objectif terminal : Notion d’intensité du courant, définition, relation, mesure de la valeur de l’intensité du courant électrique.

### Convention : On dira que dans un circuit le courant va de la borne (+) vers la borne (–) à l’extérieur du générateur

### I) Quantité d’électricité.

Définition : C'est la quantité d'électricité qui parcourt un circuit durant un certain temps

Q = I x t

C      A   s

Q

C   Coulomb

Symbole : 		Unité :

Formule

Remarques :

capacité

 Pour les batteries d’accumulateur on utilise le terme de 			 au lieu de quantité

 Le temps est noté en heure

Soit :  Q = I x t	avec 1Ah 3600 C

Ah     A     h

Charles Augustin Coulomb. (14 juin 1736, Angoulême, † 23 août 1806, Paris) est un officier, ingénieur et physicien français. Le coulomb (symbole : C) est l'unité de charge électrique dans le système international (SI).

II) INTENSITE du courant électrique

Définition : L’intensité du courant électrique correspond au débit des charges électriques dans un conducteur.

C'est la quantité d'électricité par seconde

I=Qt            .

I

C

Symbole : 		Unité :

A   Ampère

A

s

Formule

André - Marie Ampère, né à Lyon le 20 janvier 1775 et mort à Marseille le 10 juin 1836, est un mathématicien et physicien français. Il inventa le premier télégraphe électrique et, avec François Arago, l'électroaimant, et il énonça en 1827 la théorie de l'électromagnétisme. Son nom a été donné à l'unité internationale de courant électrique : l'ampère.

III) MESURE de la valeur del’intensité du courant

Branchement

On utilise un ampèremètre ou

Une pince ampèremétrique

Il se branche en série dans le circuit

Il a une très faible résistance électrique donc :

– Il faut toujours un récepteur branché dans le circuit.

G

A

A



I



U



Pince ampèremétrique



–

Précautions

Sélection la nature de la tension : DC ou AC

Attention au calibre l’appareil. Il donne la valeur maximale que l’appareil peut mesurer.





Exemples de grandeur :

Lampe : 	0,1A à 2A				Réfrigérateur : 	0,5A

Sèche cheveux : 	4A					Climatiseur : 	5A

Four électrique : 	18A					Téléviseur : 	1,2A