| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 3 Folio : 2/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Les GENERATEURS Force électromotrice |  |

S0.1 Objectif terminal Générateurs usuels, puissances mises en jeu, force électromotrice, schéma équivalent à un générateur..…

### III) FORCE ELECTROMOTRICE

I

Loi d’Ohm aux bornes d’un générateur

Rg est la résistance interne du générateur

Rg

U = Eg — Rg x I

V

E

E tension créée dans générateur

I

E

Rg

E

Schéma équivalent à un générateur :

IV) APPLICATIONS NUMERIQUES

1) La tension aux bornes d’un générateur est de 10 V quand il débite un courant de 5A.

La force électromotrice (f.e.m.) est de 12 V.

Calculer la valeur de sa résistance électrique interne.

2) Si on met en court circuit les 2 bornes d’un générateur par un conducteur de résistance électrique pratiquement nulle, calculer la valeur de l’intensité du courant débitée par les générateurs suivants ainsi que la valeur de la puissance dissipée en chaleur dans chaque générateur :

|  | f.e.m. | R interne | Icc A | Pj W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Une pile | E = 1,5 V | r = 0,5  |  |  |
| Un accumulateur | E = 1,2 V | r = 0,01  |  |  |
| Une dynamo | E = 120 V | r = 0,4  |  |  |