# Nom : 			Prénom : 				Date : 			.2 ELEEC / LP PESSAC

# S0.1  LES RECEPTEURS ELECTROMOTEURS en courant continu        Folio 2 / 2      Page : 23

III )Schéma équivalent d’un électromoteur

I

I

Rm

M

U

U

Em

I

Résistance interne du récepteur : Rm

Force contre électromotrice : Em

U

E

Loi d’Ohm aux bornes d’un récepteur

U=Em+R×I

V             V                 A

III) APPLICATIONS NUMERIQUES

1) Un moteur d’un aspirateur fonctionne sur batterie d’accumulateur.

Il absorbe un courant de 2,3A sous une tension de 9 V.

La résistance interne du moteur est de Rm = 0,2 .

Calculer :

1a) La valeur de la force contre électromotrice du moteur.

1b) La valeur de puissance absorbée.

1c) La valeur des pertes par effet joule dans le moteur.

2) Compléter le tableau suivant :

| Em (V) | 115 |  | 24 |  | 15 |  |  |  | 80 |  | 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rm() | 0,5 |  | 0,15 |  |  |  | 0,02 |  | 3 |  |  |
| I (A) | 24 |  |  |  | 2,5 |  | 150 |  | 4 |  | 16 |
| U (V) |  |  | 24,75 |  | 20 |  | 250 |  |  |  | 135 |