| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 6 Folio : 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | ### Utiliser un appareil de mesures LE VOLTMETRE Expérimentation |  |

S0.1 Objectif terminal : Mesure de la valeur d’une tension électrique en courant continu et en courant alternatif.

On donne :

– 1 ampoule électrique.					– 1 résistance réglable (rhéostat).

– Appareils de mesures : voltmètre			– Alimentations électriques 24 V DC et AC

L1

Rh1 : Rhéostat

U 24 V

V2

V3

V1

Ph

N

1

2

3

4

Schéma de câblage

On demande de :

1ère : Réaliser le câblage électrique correspondant au schéma ci-dessus est réalisé.

2ème : SOUS TENSION en PRESENCE DU PROFESSEUR

Consignes

Faire varier la valeur de la résistance du rhéostat 4 fois

Avec :

1ère mesure résistance maximale

4ème mesure résistance minimale

– De relever les valeurs de la tension aux bornes :

 De l’alimentation Ualim	V1

 Du rhéostat : U12		V2

 De la lampe : U34		V3

3ème : HORS TENSION :

4ème : Compléter les tableaux des relevés qui regroupent les valeurs mesurées.

| Alimentation en courant continu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 |  |  |  |  |
| V2 |  |  |  |  |
| V3 |  |  |  |  |

| Alimentation en courant alternatif | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 |  |  |  |  |
| V2 |  |  |  |  |
| V3 |  |  |  |  |