| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 8 Folio : 1/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupement de GENERATEURS Série Contrôle des connaissances |  |

S0.1 OBJECTIF TERMINAL : Transformer une formule, utiliser une puissance de 10, appliquer une formule

Contexte : 	Etude d’une lampe électrique alimentée par des batteries d’accumulateurs

On donne :

Formulaire

Loi d’ohm aux bornes d’un générateur : U = Eg – Rg x I

V           V           A

Loi d’ohm aux bornes d’un  résistor (exemple : lampe) : U = RL x I

V          A

Puissance utile ou fournit par le générateur : Pu = U x I

W       V    A

Puissance perdue en chaleur : Pj = R x I2

W           A

Quantité d’électricité. Il y a 2 unités possibles :

Q = I x t 	L’unité est le Coulomb (c), le temps est en seconde (s)

C      A      s

Ou

Q = I x t 	L’unité est le ampère heure (Ah), le temps est en heure (h)

Ah      A     h

Le schéma de principe :

Interrupteur

S1

I1

Batteries d’accumulateurs

Lampe

L1

V

Les caractéristiques d’un élément de la batterie

E =

Résistance interne ()

0,6

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,3

0,6

0,2

Caractéristiques de la lampe électrique :

 La lampe électrique est équipée d’une batterie comprenant 9 accumulateurs montés en série.

 Chaque accumulateur de la batterie est du modèle R6 NiCd

# Nom : 			Prénom : 				Date : 			2 E. L.E. E. C.               LP PESSAC

# Générateurs groupés en série         Folio 2 / 2

ON DEMANDE DE:

Calculer :

Les caractéristiques de la batterie (générateur équivalent aux accumulateurs)

1) Force électromotrice équivalente Egeq = ?

2) Résistance équivalente Rgeq = ?

A) L’interrupteur est ouvert

3) Quelle est la valeur du courant qui circule dans le montage.

4) Calculer la valeur de la tension aux bornes de la batterie

B) L’interrupteur est fermé :  La valeur de l’intensité du courant qui circule est :

I1 = 0,45A

5) Calculer la valeur de la tension aux bornes de la batterie

6) Quelle est la valeur de la puissance dissipée en chaleur dans la batterie ?

7) Quelle est la valeur de la puissance fournie par la batterie ?

8) Quelle est la valeur de la résistance de lampe ?

9) Si les accumulateurs sont chargés au maximum de leur capacité, pendant quelle durée la batterie peut alimenter le montage avant une décharge totale de la batterie pour une valeur d’intensité du courant de 150 mA ?

C ) A partir de relevés effectués sur des accumulateurs, compléter le tableau suivant

| r  | 110 m | 0,4 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E V | 140 V | 12V | 1,38 kV |  |
| I A | 50 A |  | 40A | 60 mA |
| U V |  | 10V | 1,28 kV | 3,7V |