| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 5 Folio : 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Groupement de GENERATEURS Série |  |

S0.1 Objectif terminal : Schéma équivalent à un groupement de  générateurs, formules associées, exercices.

### > L’étude ne porte que sur le groupement en série de générateurs.

### > Le branchement en dérivation n’est utilisé que sous certaines conditions comme en cas de charge d’une batterie d’accumulateur par une autre.

I) Montage et schéma équivalent

Le pôle + d’un générateur est relié au pôle – du suivant

a) Montage						b) Schémas équivalents.

I

I

Rg1

E1

Rg equ série

Eg equ série

Rg2

E2

U

U

Rg3

E3

c) Force électromotrice équivalente :

Eg equ série = E1  + E2 + E3 +

C’est la somme de toutes les f e m

C’est la somme de toutes les résistances internes

d) Résistance équivalente :

Rg equ série = Rg1+ Rg2 + Rg3 + ...

II) Applications numériques

 Un onduleur d’un groupe de secours est équipé d’une batterie comprenant 48 accumulateurs montés en série.

 Chaque élément est caractérisé par une f.e.m : e  Eg = 1,2 V et une résistance interne de valeur Rg = 0,05 .

Calculer :

1) Les caractéristiques de la batterie (générateur équivalent aux accumulateurs) Eg et Rg

La batterie débite un courant de valeur : I = 1,5 A

2) Quelle est la valeur de la tension aux bornes de la batterie ?

3 Quelle est la valeur de la puissance dissipée en chaleur dans la batterie ?

4) Quelle est la valeur de la puissance fournie par la batterie ?

La charge aux bornes de la batterie a changée, la tension à ses bornes est maintenant de 52 V

5) Quelle est la valeur de l’intensité du courant débité par la batterie

6) Quelle est la valeur de la résistance de charge ?