# Nom : 			Prénom : 				Date : 			.2 ELEEC / LP PESSAC

# S0.1 LES RECEPTEURS ELECTROMOTEURS en courant continu        Folio 2 / 2      Page : 25

III) APPLICATIONS NUMERIQUES

1) Soit un circuit comportant en série :

Un générateur (Eg = 290 V, Rg = 0,5).		Un accumulateur en charge (Ea = 10 V, Ra = 1)

Un moteur (Em = 210 V, Rm = 3.		Une résistance (R1= 9,5 )

Ea, Ra

G

Eg, Rg

Em, Rm

M

Ug

Ua

Um

R1

Calculer :

1a) La valeur de l'intensité du courant dans le circuit,

1b) La valeur de la tension aux bornes du générateur,

1c) La valeur de la tension aux bornes du moteur,

1d) La valeur de la tension aux bornes de l’accumulateur,

1e) La valeur de la tension aux bornes de la résistance.

2) VEHICULE SOLAIRE.

Trois cellules photovoltaïques sont montées sur un plan rigide. Elles sont reliées entre elles en série et connectées directement à un petit moteur à courant continu.

Caractéristiques d'une cellule correctement éclairée :

E1 = 0,58V  et  R1 = 0,16

Symbole

2a) Déterminer le générateur équivalent aux 3 cellules groupées en série : Ec équ et Rc équ

2b) Quelle est la valeur du courant débité par les 3 cellules quand elles alimentent un moteur électrique :

Caractéristiques du moteur : M1 (Em = 1,06V  et  Rm = 0,4)