Nom : Prénom : Date : Gr : 2 E. L. E. E. C. S0.1 LES RECEPTEURS purements résistifs : Loi d’OHM pour un résistor Folio 2/2 Page 12

IV) Mesure de la valeur d’une résistance.

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la valeur de la résistance d’un résistor, entre autres :

 On calcule R à partir des mesures de U et de  I faites en en courant continu.

 En utilisant un appareil de mesure : l’ohmmètre par exemple.

Exercices d’application voir Expérimentation N°1

Tolérance

Argent 10%

Or 5%

Marron  1%

Rouge 2%

1er chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Noir

Marron

Rouge

Orange

Jaune

Vert

Bleu Violet

Gris

Blanc

2ème chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Multiplicateur ou nombre de 0 à ajouter

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Code des couleurs :

(Phrase mnémotechnique : Ne Manger Rien Ou Je Vous Battrais Violemment Grand Bêta).

V) Applications numériques

I) Compléter le tableau ci-dessous

| U | 230 V | 20 kV |  |  | 100kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 10 nA |  | 230 mA | 3,5 A |  |
| R |  | 2 k | 120 k | 55  | 120 k |