| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 9 Folio : 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | ### Utiliser un appareil de mesures VOLTMETRE et AMPEREMETRE Expérimentation |  |

S0.1 OBJECTIF TERMINAL : Utiliser correctement un voltmètre et un ampèremètre.

On donne :

– 1 lampe électrique.						– 1 résistance réglable (rhéostat).

– Appareils de mesures : voltmètre, ampèremètre		– Alimentation électrique

A1

+

Schéma de câblage

1

Rh1 : Rhéostat

U 24 V

2

V1

3

V2

L1

4

–

On demande de :

1ère : Réaliser le câblage électrique correspondant au schéma ci-dessus est réalisé.

2ème : SOUS TENSION en PRESENCE DU PROFESSEUR

Consignes

Faire varier la valeur de la résistance du rhéostat 4 fois

Avec :

1ère mesure résistance maximale

4ème mesure résistance minimale

– De relever les valeurs de la tension aux bornes :

 De l’alimentation Ualim	V1

 De la lampe : U34		V2

– De relever les valeurs de l’intensité du courant :

 I1

Compléter les tableaux des relevés qui regroupent les valeurs mesurées.

| Alimentation en courant continu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 (n° : ) |  |  |  |  |
| V2 (n° : ) |  |  |  |  |
| I1 (n° : ) |  |  |  |  |