| 2nde ELEEC Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC. Composition d’un circuit électrique Les effets du courant électrique | Page : 1 Folio : 1/1 |
| --- | --- | --- |

S0.1 OBJECTIF TERMINAL : Mise en évidence des phénomènes provoqués par le passage du courant électrique.

A) Composition d’un circuit électrique

Un circuit électrique comporte toujours au minimum trois éléments.

1) L’élément qui fournit l’énergie électrique au circuit. Il met en mouvement les électrons.

C’est le : générateur  Exemples : 	piles, alternateur …

2) L’élément qui, lorsqu’il est traversé par le courant électrique produit l’effet désiré :

C’est le : 	récepteur	  Exemples : 	lampes, moteurs …

3) Le déplacement des électrons entre les différents éléments doit se faire dans de bonnes conditions :

A l’aide de :	conducteurs	  Exemples : 	cuivre isolé de 1,5 mm²  rigide

Remarque :

Le circuit électrique comporte également des appareils de :

Protection   , Appareils de : 	Commande		  Contrôle		  Mesure

B) Les effets du courant électrique

Branchons en série, comme indiquer sur le schéma, les récepteurs (lampe et cuve à électrolyse), l'interrupteur, le générateur et plaçons une aiguille aimantée (boussole) à proximité des conducteurs.

S1 F1

Interrupteur          Protection

Si nous fermons l'interrupteur, le courant se manifeste par trois effets :

Le filament de la lampe rougit, la lampe chauffe : effet 	Thermique

- L'aiguille de la boussole dévie : effet 	magnétique

- Du gaz se dégage aux niveaux des électrodes : effet 	chimique

 L'inversion des branchements sur les bornes du générateur entraîne

l'inversion des effets magnétique et chimique.

 Nous pouvons donc dire, d'après les observations, que l'effet chimique

et l'effet magnétique du courant électrique sont polarisés.

 L'effet thermique est quand à lui non polarisé.

Exercices sur les effets du courant électrique.

Quel est l'effet observé lors du passage courant électrique dans les exemples suivants ?

(Mettre une croix dans la case correspondante).