Nom :

Prénom :

mardi 27 novembre 2007

CCF - CAP Froid et climatisation

Epreuve de MATHEMATIQUES n°1

# Durée 30 min

#### A lire attentivement par les candidats

 Les candidats répondront sur la copie d’examen. Les annexes éventuelles seront à compléter par les candidats puis agrafées dans la copie d’examen.

- Le clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

- L’usage des calculatrices électroniques est autorisé. Tout échange de matériel est interdit.

- L’usage du formulaire officiel de mathématiques (joint au sujet) est autorisé

NOTE …………/10

Afin s’assurer la mise en place de l’unité extérieure d’un petit climatiseur, il vous est demandé de fabriquer un support d’équerre mécano-soudé.

Pour effectuer les perçages, on utilise une perceuse à colonne

La notice d’utilisation indique la correspondance entre le diamètre Ø en mm, la vitesse de coupe VC en m/min, la fréquence de rotation en tr/min à l’aide de l’abaque ci-contre.

1ère partie ( 5,5 points )

- Déterminer à l’aide du graphique de la page précédente, la vitesse de coupe pour un diamètre de 16 mm et une fréquence de rotation de 400 tr/min.

Faire apparaître les traits utilisés pour la lecture et rédiger une phrase réponse.

………………………………………………………………………………………………………………

Dans la suite de l’exercice, on s’intéresse à la fréquence de rotation N = 800 tr/min

- Compléter, à l’aide du graphique, pour N = 800 tr/min, le tableau suivant :

| Diamètre D en mm | 5 | …………….. | 12 | …………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse de coupe Vc en m/min | …………….. | 17,5 | ……………… | 45 |

- Le tableau ci-dessus est-il un tableau de proportionnalité ? Si oui justifier et donner le coefficient de proportionnalité.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pouvait-on dire que le diamètre D et la vitesse de coupe VC sont proportionnels dès la lecture du graphique ? Justifier. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quel est le nom de la fonction correspondant à cette situation de proportionnalité ?

…………………………………………………………………………………………………………………

- Donner pour une fréquence de rotation de 800 tr/min la formule permettant de calculer VC à partir de D.

…………………………………………………………………………………………………………………

La formule utilisée par le constructeur est en fait :		VC=π×N×D1000

- Calculer VC pour D = 10 mm et N = 800 tr/min.

Arrondir à l’unité.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2ème partie ( 4,5 points )

On veut maintenant déterminer les dimensions du renfort à placer sur le support

A     B                               C

D

E

renfort

On donne :

AB = 10 mm		AC = 80 mm		AE = 100 mm

Les droites ( BD ) et ( CE ) sont parallèles.

- Comment appelle t-on le quadrilatère BDEC ?

…………………………………………………………………………………………………………

- Déterminer la longueur CE. Arrondir au dixième. Préciser le nom de la propriété utilisée.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Déterminer la longueur BD. Arrondir au dixième. Préciser le nom de la propriété utilisée.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| FORMULAIRE CAP SECTEUR INDUSTRIEL |  |
| --- | --- |
| Identités remarquables (a+b)² = a² + 2ab + b²; (a-b)² = a² - 2ab + b²; (a+b)(a-b) = a² - b². Puissances d'un nombre 100 = 1 ; 101 = 10 ; 102 = 100 ; 103 = 1000 a² = a  a ; a3 = a  a  an, b Proportionnalité a et b sont proportionnels respectivement à c et d si = Relations métriques dans le triangle rectangle AB² + AC² = BC² AH × BC = AB × AC Sin = ; cos = ; tan = Énoncé de Thalès (relatif au triangle) Si (BC) // (B'C') alors = | Aires dans le plan Triangle : Bh. Parallélogramme : Bh. Trapèze : (B + b)h. Disque : R². Secteur circulaire angle  en degré : R² Aires et volumes dans l'espace Cylindre de révolution ou Prisme droit d'aire de base B et de hauteur h : Volume : Bh. Sphère de rayon R : Aire : 4R² Volume : R3. Cône de révolution ou Pyramide d'aire de base B et de hauteur h Volume : Bh. |