Souad ADIMY-LPP Saint Vincent de Paul-PAU			Secteur4

SUJET 2 :

- A la cantine d’une halte garderie, se trouve une friteuse électrique. Sur cette friteuse, on trouve la plaque signalétique suivante :

Marque

2100W ; 380 V ; 50 Hz ; 30 L

Résistances blindées plates

  - Donner la signification des lettres suivantes en indiquant les unités électriques usuelles et les grandeurs électriques correspondants :

| Lettres symboles | Unités électriques usuelles | Grandeurs électriques |
| --- | --- | --- |
| W |  |  |
| V |  |  |
| Hz |  |  |

  - Calculer l’intensité du courant qui alimente cette friteuse. Arrondir le résultat au dixième.

  - Déterminer la valeur de la résistance.

  - Cette friteuse fonctionne en moyenne 2heures et demi par jour. EDF facture le kilowattheure à 0,06 €.

Calculer le coût de la consommation électrique de cette friteuse sur un mois de 30 jours.

- TP : Mesure de la résistance R de la friteuse électrique:

Matériel utilisé :

- Un générateur de tension continue de 6 V ;

- Deux multimètres ;

- Un interrupteur ;					input.doc

- Un rhéostat ;

- La résistance de la friteuse électrique.

- Des fils de connexions

- Réaliser le montage suivant :

Appel n°1 de l’examinateur : vérifier le montage.

- Indiquer à quoi correspondent les appareils de mesure  et utilisés ?

………………………….

………………………………

- Le générateur, la résistance, le rhéostat, l’interrupteur et l’ampèremètre sont-ils placés en série ou en parallèle ?

- Fermer l’interrupteur. Déplacer le curseur du rhéostat pour avoir la première mesure du tableau ci-dessous devant l’examinateur.

Appel n°2 de l’examinateur : mesurer I pour U=1V

- Compléter le tableau.

| U (V) | 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) |  |  |  |  |
| I (A) |  |  |  |  |
| U(V)I(A) |  |  |  |  |

input.doc

- Représenter graphiquement U en fonction de I sur le papier millimètré joint (annexe1).

- Les grandeurs U et I sont-elles proportionnelles ? justifier la réponse.

- Déterminer le coefficient de proportionnalité.

- Quelle grandeur a-t-on mesurée ?

- En déduire la valeur de la résistance de la friteuse sachant que R=U(V)I(A).

- On introduit un fusible de 1A dans le circuit.

      - Indiquer l’utilité du fusible.

      - Le choix de ce fusible est-il correct ?

Appel n°3

- Remettre en état votre plan de travail.

input.doc

ANNEXE1

input.doc

| Appels | Compétences | barème |
| --- | --- | --- |
| N°1 | - Lire un schéma électrique - Réaliser le montage | 1 |
| N°2 | - Mesurer I pour une valeur de U - Réglage du multimètre | 1 1 |
| N°3 | Remise en état | 1 |

input.doc

input.doc

| 2k |  |  |  |  |  |  |  | .5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2j |  |  |  | .25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2i |  |  |  |  |  |  | .5 |  |  |  |  |
| 2h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .25 |  |
| 2g |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .25 |  |
| 2f |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .25 |  |
| 2e |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2d |  | .25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .5 |
| 2b | .5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1d |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 1c |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |
| 1a |  |  | 0.25 |  | .75 |  |  |  |  |  |  |
| Compétences | Nommer l’appareil permettant de mesurer une tension ou une intensité | Mesurer ces grandeurs | Nommer les unités de mesures de ces grandeurs | Appliquer la loi d’ohm | Lire et interpréter la plaque signalétique d’un appareil | Appliquer la relation E=Pt | Exploiter les caractéristiques électriques | Choisir un fusible à insérer dans un circuit | Mesurer la puissance | Reconnaître si un dipôle passif est linéaire ou non |  |