Page 1/3

FICHE DE MATERIEL DESTINEE AU PROFESSEUR

SUJET :  CARACTERISTIQUE INTENSITE-TENSION D’UNE RESITANCE

.

.

:

- une pile 4,5 V montée sur socle, avec deux ou quatre douilles de branchement ;

- un interrupteur poussoir ;

- un dipôle résistif  de résistance ou 100 , - puissance d’environ 1/4 W ; sur son boîtier (avec douilles de branchement), on l’identifie par R ;

- un rhéostat 100  ,;

- un ampèremètre , un voltmètre , un ohmmètre

- des fils conducteurs rouges et noirs.

POSTE PROFESSEUR :

- un appareil de chaque sorte en réserve ;

- des dipôles résistifs de remplacement ;

Page 2/3

GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE

SUJET : CARACTERISTIQUE INTENSITE-TENSION D’UNE RESITANCE.

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Evaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage réalisé avec l’ensemble des dipôles figurant sur le 1er schéma ; dipôles et ampèremètre en série, voltmètre en dérivation | * * * * |
|  | Rhéostat branché pour R soit maximum; | * |
|  | Pour les appareils de mesure : respect de la polarité, sélection des fonctions et choix du calibre | * * |
| Appel n°2 | Mesure correcte de R | * |
| Appel n° 3 | Vérification des mesures Bornes + et – de la piles | * * * |
| Appel n° 4 | tracé de la droite correct | * * |
| Appel n° 5 | Remise en état poste de travail | * |

Page 3/3

EXEMPLE DE GRILLE D’EVALUATION GLOBALE

SUJET : CARACTERISTIQUE INTENSITE-TENSION D’UNE RESITANCE.

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 0,5 point) | 7 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Réponse aux questions « rôle d’un dipôle » 4 x 0.25 | 1 |  |
| Coordonnées du point de la droite choisi correctes Conversion de I en ampères Calcul du rapport juste = R mesurée à l’ohmmètre | 0,25 0,25 0,25 0,25 |  |
| Calcul de R par code des couleurs Accord avec R mesurée | 0,75 0,25 |  |
| TOTAL | /10 |  |
| NOM et SIGNATURE DES EXAMINATEURS |  |  |

Page 1/3

CARACTERISTIQUE INTENSITE-TENSION D’UNE RESISTANCE.

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler le professeur ».

BUTS DES MANIPULATIONS :

- Tracer la caractéristique d’une résistance ;

- Déterminer graphiquement, par le code des couleurs et à l’ohmmètre la valeur d’une résistance

TRAVAIL A REALISER :

1 - Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous.

Avant de faire vérifier le montage, le candidat doit s’assurer des points suivants :

- les appareils de mesure sont correctement branchés ; le choix du calibre est adapté ;

- le rhéostat est correctement branché ; sa résistance est maximale.

Faire vérifier le montage.

Rôle d’un dipôle dans un circuit.

- Indiquer le nom de l’appareil de mesure n° 1............................................…

Il est branché en …………………………….

- Indiquer le nom de l’appareil de mesure n° 2 ................................................
Il est branché en …………………………..

Pile : Placer les signes + et – aux bornes de la pile sur le schéma précédent

Page 2/3

2 – Utilisation de l’ohmmètre (A réaliser devant l’examinateur, appel n°2)
	- Mettre le sélecteur en position Ohmmètre sur le calibre approprié
	- Mesurer la valeur de la résistance à l’aide de l’ohmmètre. Noter la valeur lue : R = ……..

# Appel n°2 : mesure de R

3 - Mesures effectuées à partir du montage.

Pour différentes valeurs de l’intensité I traversant la résistance, on note les valeurs de la tension U aux bornes de la résistance.
Compléter le tableau, en effectuant 6 mesures correspondant aux valeur de I indiquées.

| I (mA) | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |

Faire vérifier les mesures.

Tracer la caractéristique intensité, tension.

Pour cela, utiliser le repère ci-dessous

- placer les points correspondants aux mesures

- tracer la droite qui passe au plus près des points

faire vérifier le tracé de la droite

Page 3/3

Exploitation.

Sur le graphique, choisir un point de la droite obtenue. Les coordonnées de ce point sont de la forme (I ;U)

- Donner les coordonnées du point choisi : (……. ;…….)

- Convertir la valeur de I en ampères  : I = ………A

- Calculer le rapport en utilisant la valeur de I en ampères

Comparer le rapport ………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

4 –Code des couleurs

On donne : noir = 0 ; marron = 1 ; rouge = 2 ;orange = 3 ;jaune = 4 ; vert = 5 ; bleu = 6 ; violet = 7 ; gris = 8 ; blanc = 9

En plaçant la résistance utilisée précédemment de façon à trouver les 3 anneaux du côté gauche, et sachant que le 3ième anneau à partir de la gauche indique le nombre de zéros, donner la valeur de la résistance ainsi obtenue : R = …….

Comparer cette valeur avec la valeur lue à l’ohmmètre. Ces 2 valeurs sont-elles en accord ? Justifiez ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5 - Remise en état du poste de travail.

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document au professeur.