VITESSE MOYENNE ET FREQUENCE DE ROTATION

 Ce document comprend :

 une fiche descriptive du sujet destinée au professeur

 une situation d’évaluation destinée au candidat

 une grille d’évaluation/notation destinée au professeur

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINE AU PROFESSEUR

Manipulations

Il appartient au professeur de s’assurer, en fonction des matériels disponibles, de la faisabilité des travaux demandés et de procéder aux adaptations éventuelles.

 Matériels utilisés :

- un moteur  très basse fréquence de rotation (entre 1 et 10 tr/min)

- une poulie à gorge de diamètre 44 mm environ

- une masse à crochet ( ou un solide S à crochet )

- un fil

- une règle graduée (1m minimum)

- un chronomètre

 Remarques, consignes et conseils

Le moteur utilisé est du type moteur de tournebroche.

La règle est magnétique et peut être fixée sur support métallique.

Evaluation

Le professeur évaluateur intervient à la demande du candidat. Il intervient en cas de problème afin de permettre au candidat de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

| Discipline: Sciences physiques | Durée: 30 min |
| --- | --- |
| Unité(s) : Méca 1 |  |
| Secteur(s) : |  |
|  La clarté des raisonnements et la qualité de rédaction interviendront dans l’appréciation des copies.  Calculatrice électronique autorisée : oui |  |

| Etablissement-Ville : | Date : | Note :…/10 |
| --- | --- | --- |
| Nom-Prénom du candidat : |  |  |
| Professeur responsable : |  |  |

VITESSE MOYENNE ET FREQUENCE DE ROTATION

 Dans la suite du document, ce symbole signifie «  appeler le professeur ».

 But des manipulations

- Vérifier la relation entre une vitesse linéaire et une fréquence de rotation.

- Décrire la nature d’un mouvement.

 Travail à réaliser							      point A

| - A l’aide du montage mis à disposition, et sans toucher aux réglages des appareils, mettre sous tension le moteur et déclencher simultanément le chronomètre. - Lorsque le point A repéré sur la poulie aura effectué 2 tours, simultanément mettre hors tension le moteur et arrêter le chronomètre. |  |
| --- | --- |

- Relever la distance parcourue par le solide S et le temps mesuré :

Solide S

d  = …			et    	   	t  = …

 Appel n°1 : faire vérifier les mesures

- On rappelle que v = dt. Calculer la vitesse moyenne du point A en m/s :

v = …

- On appelle fréquence de rotation, le nombre de tours effectués en 1 seconde

On note n cette fréquence. Calculer la fréquence de rotation de la poulie :

n = …

- On donne D, le diamètre de la poulie : D = 44 mm

Exprimer D en mètre puis à l’aide des résultats précédents,	 calculer :

π x D x n = …

7- Comparer les résultats obtenus au 4 et au 6 : ……………………..............................

8- Quelle relation pouvez-vous en déduire ?………………………

 Appel n°2 : Faire vérifier les résultats obtenus.

9- Reporter les résultats obtenus dans le tableau suivant  et le compléter après avoir réalisé deux nouvelles séries de mesures pour 3 et 4 tours:

| Nombre de tours effectués | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps mesuré Unité : … |  |  |  |
| Distance parcourue Unité : … |  |  |  |
| Vitesse moyenne Unité : … |  |  |  |
| Fréquence de rotation Unité : … |  |  |  |

10- Recopier les phrases suivantes en choisissant les termes appropriés.

a- Le point A est animé d’un mouvement rectiligne/circulaire et uniforme/ accéléré/ralenti

b- Le solide S est animé d’un mouvement rectiligne/circulaire et uniforme/ accéléré/ralenti

 Rangement du poste de travail

 Appel n°3 : Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce

document au professeur

| Discipline: Sciences physiques | Durée: 30 min |
| --- | --- |
| Unité(s) : Méca 1 |  |
| Secteur(s) : |  |
|  La clarté des raisonnements et la qualité de rédaction interviendront dans l’appréciation des copies.  Calculatrice électronique autorisée : oui |  |

| Etablissement-Ville : | Date : | Note :…/10 |
| --- | --- | --- |
| Nom-Prénom du candidat : |  |  |
| Professeur responsable : |  |  |

VITESSE MOYENNE ET FREQUENCE DE ROTATION

| Critères d’évaluation ou appel | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Question 3 : Valeur de d Unité de d Valeur de t Unité de t | 0.5 0.5 0.5 0.5 |  |
| Question 4 : Conversion de d en m Calcul de v | 0.5 0.5 |  |
| Question 5 : Valeur de n Unité de n | 0.5 0.5 |  |
| Question 6 : Conversion de D Calcul | 0.5 0.5 |  |
| Question 7 : Comparaison | 0.5 |  |
| Question 8 : Relation | 1 |  |
| Question 9 : | 2 |  |
| Question 10 : | 0.5 + 0.5 |  |
| Rangement du poste : | 0.5 |  |
|  | Note : ……./ 10 |  |