| Sciences Physiques | C.C.F CAP | Durée: 30 min |
| --- | --- | --- |
| Unité : Electricité 1 Secteur : 7 | Thème : mesure de la valeur d’une résistance | Date de passation : 13/12/04 |
| La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies. La calculatrice est autorisée. |  |  |

Nom et Prénom du candidat :

Date et heure d’évaluation :

N° du Poste de travail :

- Objectifs : Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer les savoir-faire expérimentaux suivants :

- Exécuter un protocole expérimental ;

- Réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma fourni ;

- Utiliser un appareil de mesure ;

- Respecter les procédures et consignes de sécurité établies ;

Mais aussi de rendre compte des résultats des travaux réalisés.

- Par poste de candidat :

- Un générateur de courant continu de 6V ;

- Un interrupteur K ;

- Une résistance ;

- Deux multimètres ;

- Cordons de sécurité.

- Poste professeur :

- Un appareil de chaque sorte en secours.

- Matériel de première urgence en cas d’accident.

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL

CONTROLE EN COURS DE FORMATION

EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES

| Sciences Physiques | C.C.F CAP | Durée: 30 min |
| --- | --- | --- |
| Unité : Electricité 1 Secteur : 7 | Thème : mesure de la valeur d’une résistance | Date de passation : 13/12/04 |
| La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies. La calculatrice est autorisée. |  |  |

Nom et Prénom du candidat :

Date et heure d’évaluation :

N° du Poste de travail :

- Objectifs : Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer les savoir-faire expérimentaux suivants :

- Exécuter un protocole expérimental ;

- Réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma fourni ;

- Utiliser un appareil de mesure ;

- Respecter les procédures et consignes de sécurité établies ;

Mais aussi de rendre compte des résultats des travaux réalisés.

- Par poste de candidat :

- Un générateur de courant continu de 6V ;

- Un interrupteur K ;

- Une résistance ;

- Deux multimètres ;

- Cordons de sécurité.

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL

CONTROLE EN COURS DE FORMATION

EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES

Electricité : mesure de la valeur d’une résistance

Nom et Prénom du candidat :

Date et heure d’évaluation :				N° du Poste de travail :

- Détermination de la valeur de la résistance en utilisant le code des couleurs.

Les résistances sont caractérisées par des anneaux colorés.

CODE DES COULEURS

|  | Noir | Marron | Rouge | Orange | jaune | vert | Bleu | Violet | Gris | Blanc | argent | Or |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er chiffre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 2e chiffre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| multiplicateur | 1 | 10 | 100 | 1000 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 0.01 | 0,1 |
| tolérance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 % | 5 % |

Exemple : Une résistance repérée par les anneaux de couleur suivants : « Vert-Bleu-marron » a pour valeur R= 56 x 10 = 560 

1) En observant votre résistance et en utilisant le code des couleurs compléter le tableau suivant :

|  | couleur | indication |
| --- | --- | --- |
| 1er chiffre | …………………………… | …………………………… |
| 2 ème chiffre | …………………………… | …………………………… |
| multiplicateur | …………………………… | …………………………… |
| tolérance | …………………………… | …………………………… |

2) A l’aide du tableau ci-dessus, déterminer la valeur de la résistance:

Attention on ne demande pas de calculer la tolérance de la résistance

R = …………………………………………

Electricité : mesure de la valeur d’une résistance

Nom et Prénom du candidat :

Date et heure d’évaluation :				N° du Poste de travail :

#### B) Utilisation de la loi d’Ohm

Voici le schéma du montage électrique permettant de mesurer l’intensité traversant la résistance et la tension à ses bornes:



                                                                               

V

##### A



- Donner le nom des éléments (en gras) composant ce circuit.

- ………………………………………………………

- ………………………………………………………

- ………………………………………………………

- ………………………………………………………

- ………………………………………………………

- Indiquer sur le schéma les bornes positive et négative de la pile ainsi que le sens du courant.

3)   Réaliser le montage à l’aide du matériel mis à votre disposition.

Attention on réalisera le montage avec l’interrupteur K en position ouverte.

4) Régler l’ampéremètre comme indiqué ci-dessous:

| Position du sélecteur |  | Bornes utilisées |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbole | calibre | Borne 1 | Borne 2 |
| ##### DC AMP | 20 mA | ##### COM | mA |

Electricité : mesure de la valeur d’une résistance

Nom et Prénom du candidat :

Date et heure d’évaluation :				N° du Poste de travail :

5) Sachant que sur le générateur fournit une tension de 6 V.

En utilisant l’annexe, remplir le tableau suivant pour indiquer le réglage du voltmètre

| Position du sélecteur |  | Bornes utilisées |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbole | calibre | Borne 1 | Borne 2 |
| ##### ……………… | ……………… | ##### ……………… | ……………… |

6) Fermer l’interrupteur K et indiquer les valeurs inscrites sur les écrans des multimètres.

APPELER LE PROFESSEUR.

U = ………………………………

I =  …………………  mA =  ………………… A

7) En utilisant la loi d’Ohm : R = UI calculer la valeur de la résistance.

R = …………………………………………………………………………………………

### Mesure de la valeur d’une résistance à l’aide d’un ohmmètre

On veut vérifier la valeur R de la résistance trouvée précèdement à l’aide d’un Ohmmètre.

- En vous basant sur le résultat précédent, indiquer dans le tableau ci-dessous :

- la position du sélecteur

- les bornes utilisées pour effectuer le branchement.

| Position du sélecteur |  | Bornes utilisées |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbole | calibre | Borne 1 | Borne 2 |
| ##### ……………… | ……………… | ##### ……………… | ……………… |

APPELER LE PROFESSEUR.

2)   Mesurer la résistance aux bornes de votre dipôle.

R = ……………………………………

.

Conclusion :	…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

CCF C.A.P. MESURE DE LA VALEUR D’UNE RESISTANCE

# BAREME INDICATIF

| QUESTIONS | REMARQUES | ## POINTS | ## AQUIS |
| --- | --- | --- | --- |
| A) 1) | tableau 0,5 points par case | 2 |  |
| 2) | Valeur de R | 0,5 |  |
| B) 1) | Circuit | 1,5 |  |
| 2) | Bornes 0,5 et sens 0,5 | 0,5 |  |
| 3) | Montage | 1,25 |  |
| 4) | Réglage comme indiqué | 0,5 |  |
| 5) | Tableau 0,25 par case | 0,5 |  |
| 6) | Valeur de U | 0,25 |  |
|  | Valeur de I en mA | 0,25 |  |
|  | Valeur de I en A | 0,25 |  |
| 7) | Calcul et Valeur de R | 0,5 |  |
| C)1) | tableau 0,5 par case | 0,5 |  |
|  | Manipulation | 0,5 |  |
| 2) | Valeur de R | 0,5 |  |
|  | conclusion | 0,5 |  |
|  |  | Note sur 10 : |  |

Grille des compétences du domaine électricité 1

| Électricité 1 | Lire ou représenter un schéma électrique. | X |
| --- | --- | --- |
|  | Nommer l’appareil permettant de mesurer une tension ou une intensité. | X |
|  | Nommer les unités de mesure de ces grandeurs. |  |
|  | Représenter sur un schéma l’insertion des appareils. |  |
|  | Mesurer ces grandeurs. | X |
|  | Réaliser un montage permettant de tracer la caractéristique d’un composant. |  |
|  | Reconnaître si un dipôle passif est linéaire ou non. |  |
|  | Mesurer une résistance à l’ohmmètre. | X |
|  | Appliquer la loi d’Ohm à un dipôle passif et linéaire. | X |
|  | Choisir le fusible à insérer dans un circuit. |  |
|  | Appliquer la propriété d’additivité des intensités. |  |
|  | Appliquer la propriété d’additivité des tensions. |  |