Le fer à repasser

Ce document comprend :

 une fiche descriptive du sujet destinée au professeur ;

 une situation d'évaluation destinée au candidat ;

 une grille d'évaluation / notation destinée au professeur.

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE AU PROFESSEUR

 MANIPULATIONS

Il appartient au professeur de s'assurer, en fonction des matériels disponibles, de la faisabilité des travaux demandés et de procéder aux adaptations éventuelles.

 Matériels utilisés :

- Générateur alternatif 6V

- Ampèremètre

- Voltmètre

- Wattmètre

- Résistance

- interrupteur

- fils

 ÉVALUATION

Le professeur évaluateur intervient à la demande du candidat. Il intervient en cas de problème, afin de permettre au candidat de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l'évaluation.

| Discipline : | Sciences | Durée : | 30 | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité(s) : | Électricité 2 |  |  |  |
| Secteur(s) : | 4 |  |  |  |
|  La clarté des raisonnements et la qualité de rédaction interviendront dans l'appréciation des copies.  Calculatrice électronique autorisée : oui non |  |  |  |  |

| Établissement – Ville : LPR A. Lomet - Agen | Date : 19/05/2008 | Note : | . . . / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM – Prénom du candidat : |  |  |  |
| Professeur responsable : Mme Vieira Do Vale |  |  |  |

Le fer à repasser

| Critères d'évaluation ou appel |  | Barème |  | Note |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Détermination du type de courant |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Tableau des grandeurs |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Calcul de Umax |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Appel n°1 : - montage correct - calibrage ampèremètre - calibrage voltmètre - réglage générateur |  | 1 0,5 0,5 0,5 |  |  |  |  |  |
| Relevé des valeurs |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Relation puissance |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Calcul de la valeur de la résistance |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Vérification loi de Joule |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Calcul de l'énergie |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Appel n°2 : remise en état du poste |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Note : … / 10 |  |  |  |  |  |
| Discipline : | Sciences |  | Durée : |  | 30 |  | min |
| Unité(s) : | Électricité 2 |  |  |  |  |  |  |
| Secteur(s) : | 1-2-3-4-5-6-7 |  |  |  |  |  |  |
|  La clarté des raisonnements et la qualité de rédaction interviendront dans l'appréciation des copies.  Calculatrice électronique autorisée : oui non |  |  |  |  |  |  |  |

| Établissement – Ville : LPR A. Lomet - Agen | Date : 19/05/2008 | Note : | . . . / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM – Prénom du candidat : |  |  |  |
| Professeur responsable : Mme Vieira Do Vale |  |  |  |

Le fer à repasser

Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler l’examinateur » L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

# BUTS DES MANIPULATIONS

Le but de la manipulation est de vérifier si un fer à repasser suit la loi de Joule

TRAVAIL A REALISER :

- La plaque signalétique d'un fer à repasser donne les informations suivantes :

- 220-240 V      ∼ 	50-60 Hz	  1800W

  - Avec quel type de courant, cet appareil fonctionne-t-il?

- continu		alternatif

  - Compléter le tableau suivant :

|  | Grandeur | Unité | Appareil de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| 220-240 V |  |  |  |
| 50-60 Hz |  |  |  |
| 1800W |  |  |  |

  - La valeur 220V correspond à la valeur efficace du courant.

- Sachant que Ueff=Umax2 calculer la valeur maximale correspondante.

- U max = ...........................

6V

On peut schématiser le fer à repasser par une résistance.

G∼

Réaliser le montage ci-dessous :

A

R

V

Appel n°1 : faire vérifier le montage et les calibres des appareils. Le professeur insérera le wattmètre dans le circuit.

  - Fermer l'interrupteur et relever les valeurs lues sur chacun des appareils.

- I = ...................	; U = ........................ ; P = .........................

  - Quelle relation lie ces trois grandeurs ? Cocher la bonne réponse.

- P=UI	P=U×I		P=U+I		P=U−I

  - En utilisant la loi d'Ohm (U=R×I), calculer la valeur de la résistance R.

- ...............................................................................................................

  - Vérifier si la résistance suit la loi de Joule (P=R×I2)

- .........................................................................................................................

- Le fer à repasser de la question 1. fonctionne pendant 1h30min. Calculer l'énergie consommée par l'appareil en watt-heure (Wh) puis en Joule (J).Rappel : E=P×t

- ............................................................................................................................................

- Appel n°2 : faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document au professeur.