ÉLECTRICITÉ

5°

Rentrée 1998

BONNAN D.

Mercredi 3 juin 1998

Dernière impression : mercredi 15 septembre 1999 – Nbp : 19

/tmp/in/input.doc

ÉLECTRICITÉ 5°

Liste des objectifs

" Après avoir étudié la leçon je dois être capable de "

|  |  | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - reconnaître le(s) générateur(s), le(s) récepteurs(s) et les fils de connexion dans un circuit électrique |  |  |
| 2 | - reconnaître un montage correct |  |  |
| 3 | - réaliser et utiliser un montage pour distinguer les isolants et les conducteurs |  |  |
| 4 | - citer des isolants et des conducteurs |  |  |
| 5 | - représenter un circuit électrique par un schéma |  |  |
| 6 | - retenir le symbole des composants d’un circuit |  |  |
| 7 | - retenir la définition d’un dipôle |  |  |
| 8 | - citer quelques dipôles |  |  |
| 9 | - monter un circuit électrique à partir d’un schéma |  |  |
| 10 | - expliquer le rôle d’un interrupteur |  |  |
| 11 | - reconnaître si les récepteurs sont adaptés au générateur |  |  |
| 12 | - reconnaître si une tension électrique est dangereuse |  |  |
| 13 | - expliquer le rôle d’un interrupteur |  |  |
| 14 | - distinguer les bornes d’un générateur |  |  |
| 15 | - monter un circuit pour reconnaître le sens du courant électrique |  |  |
| 16 | - représenter le sens conventionnel du courant |  |  |
| 17 | - schématiser et de monter un circuit avec des dipôles en série |  |  |
| 18 | - d’expliquer que tout le circuit s’interrompt si on enlève un dipôle |  |  |
| 19 | - schématiser et de monter un circuit avec des dipôles en dérivation |  |  |
| 20 | - qu’une seule dérivation est interrompue si on enlève un dipôle |  |  |
| 21 | - prévoir l’action d’un fil conducteur sur un dipôle monté en série |  |  |
| 22 | - prévoir l’action d’un fil conducteur sur un dipôle monté en dérivation |  |  |
| 23 | - prévoir si un montage est en court-circuit |  |  |

Séquence 1

Matériel

| Professeur | Par groupe d’élèves |
| --- | --- |
| Transparents : lampe, lampe à incandescence Polycopiés : lampe, lampe à incandescence, exercice intégré | Lampe de 1,5 V Support de lampe 3 fils Pile ronde Lampe électrique qui fonctionne Générateur |

Coller la liste des objectifs

LE MONTAGE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

# Montage d’une lampe

Réaliser un montage pour allumer la lampe avec une pile et un fil.

Dessiner deux montages possibles :

| Matériel | Montages possibles |
| --- | --- |

Un circuit électrique comprend au moins trois éléments :

- un générateur (pile, batterie…)

- un récepteur

- des fils de connexion.

# Reconnaissance d’un circuit électrique

Faire la liste des éléments nommés (par une lettre) qui sont suivis par le courant en respectant l’ordre :

K – I – G – D – C - F – E - M

Ecrire le trajet complet du courant électrique dans la lampe de poche :

| Trajet du courant électrique | Eléments du circuit |
| --- | --- |
| première borne de la pile lame de l’interrupteur interrupteur lampe lame deuxième borne de la pile pile | Générateur Récepteur Connexions |

Repérer les bornes de la lampe avec une flèche

Tracer au crayon rouge le chemin du courant, faire un tracé précis.

Reconnaître le circuit électrique dans la lampe de poche :

|  | Elément | Matériau | Suivi par le courant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | filament | tungstène (métal) | oui |
| 2 | ampoule | verre | non |
| 3 | support du filament | métal | oui |
| 4 | culot | laiton | oui |
| 5 | plot | étain | oui |
| 6 | isolant | bakélite | oui |
| 7 | perle | verre | non |
| 8 | support du filament | métal | oui |

# Montage de circuits

Exercice

Quels sont les circuits qui peuvent fonctionner :

| □ Peut fonctionner □ Ne peut pas fonctionner | □ Peut fonctionner □ Ne peut pas fonctionner | □ Peut fonctionner □ Ne peut pas fonctionner |
| --- | --- | --- |
| Réaliser le(s) montage(s) qui fonctionne(nt) Expliquer pour quelles raisons certains montages ne peuvent pas fonctionner : |  |  |
|  | Le récepteur n’est branché que sur une borne. | Les deux bornes du générateur sont branchées sur une seule borne du récepteur. |

Pour qu’un circuit soit correctement monté il faut relier chaque borne du générateur à chaque borne du récepteur.

# Les matériaux utilisés dans les circuits électriques

Réaliser le montage suivant et tester divers objets entre les points A et B :

Compléter le tableau :

| Objet | Matériau | Observation de la lampe | Conduit le courant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oui | non |
| Gomme | Caoutchouc | Ne s’allume pas |  | X |
| Règle | Matière plastique | Ne s’allume pas |  | X |
| Crayon |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Fil de connexion | Âme du fil en cuivre | La lampe s’allume | X |  |

On distingue deux types de matériaux :

- les matériaux qui conduisent le courant électrique : ce sont les conducteurs électriques.

- les matériaux qui ne conduisent pas le courant électrique : ce sont les isolants électriques.

Un circuit électrique est parcouru par un courant s’il comprend un générateur et une chaîne ininterrompue de conducteurs. C’est un circuit fermé.

Séquence 2

- Matériel

| Professeur | Par groupe d’élèves |
| --- | --- |
|  | Générateur correspondant au dessin Lampe de 6 V sur support 3 fils Interrupteur |

SCHÉMATISATION DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

# Les symboles des composants

On utilise des symboles pour représenter les composants d’un circuit électrique :

| Nom du composant | Symbole |
| --- | --- |
| Pile |  |
| Générateur |  |
| Lampe |  |
| Moteur |  |
| D.E.L. : diode électroluminescente |  |
| Interrupteur ouvert |  |
| Interrupteur fermé |  |
| Fils de connexion |  |

Un dipôle est un composant qui possède deux bornes :

- Les dipôles passifs ne produisent pas d’électricité : D.E.L., moteur, lampe…

- Les dipôles actifs qui produisent de l’électricité : pile, batterie, générateur…

# Schématisation d’un circuit

Dessiner le schéma des circuits suivants.

Les monter puis essayer chacun d’eux :

| Circuits | Schémas |
| --- | --- |

Un schéma électrique est la représentation simplifiée et conventionnelle d’un circuit électrique qui permet de monter ce circuit avec les composants correspondants à leurs symboles.

L’interrupteur peut :

- fermer le circuit : la chaîne conductrice est continue ;

- ouvrir le circuit : la chaîne conductrice est interrompue par un isolant qui est l’air.

- Séquence 3

- Matériel

| Professeur | Par groupe d’élèves |
| --- | --- |
| Caméra Télévision | Générateur Platine 3 fils interrupteur Lampe de 12 V Lampe de 6 V Moteur D.E.L. protégée Boîte noire générateur avec borne A et B |

CHOIX ET BRANCHEMENT DES DIPÔLES

# L’adaptation récepteur-générateur

Réaliser le circuit suivant :

Ecrire les observations :

La lampe alimentée sous 6 V brille peu. On lit sur son culot 12 V. Elle est sous-voltée. Le générateur n’est pas adapté.

Basculer l’interrupteur sur la tension 12 V.

La lampe branchée sous une tension de 12 V est correctement alimentée. On dit que la lampe et le générateur sont ADAPTES.

Compléter le tableau : dans la liste suivante indiquer la tension de chaque générateur. Relier par des flèches le générateur et les récepteurs adaptés :

| Tension | Générateur | Récepteur |
| --- | --- | --- |
| 4,5 V 1,5 V 230 V 12 V | Pile plate Pile ronde Secteur Batterie de voiture | Machine à laver Lampe de 1,5 V Lampe de 12V Lampe de 4 V |

ATTENTION :

Une tension peut être dangereuse à partir de 24 V. Aucune manipulation ne doit se faire avec la tension du secteur.

# Le sens de branchement des dipôles récepteurs

Réaliser les circuits suivants et écrire les observations :

| Montage 1 | Montage 2 | Observations |
| --- | --- | --- |
|  |  | L’inversion des bornes change le sens de rotation du moteur. |
|  |  | La lampe fonctionne quel que soit le sens de branchement des bornes. |
|  |  | La D.E.L. ne fonctionne que si elle est branchée dans un sens. |

Si on inverse le branchement de certains récepteurs leur fonctionnement est différent. Leurs bornes ne sont pas équivalentes.

Le moteur et la D.E.L. sont des dipôles polarisés. La lampe est un dipôle non polarisé.

Le générateur de tension continue possède deux bornes notées + et - .

Le courant électrique circule de la borne + vers la borne -. C’est le sens conventionnel du courant.

On représente le sens conventionnel du courant par une seule flèche dirigée de la borne + vers la borne -.

Représenter sur les circuits précédents le sens conventionnel du courant.

Expliquer comment vous allez procéder :

(Faire monter par un élève d’un coté de la classe (visualiser à la caméra ?) avec les explications données par un autre élève de l’autre coté de la classe, les explications sont-elles claires ?).

On branche une D.E.L. protégée aux bornes du générateur. La D.E.L. brille si la polarité est respectée.

Monter le circuit, chercher les bornes.

Indiquer par un schéma le résultat :

- Séquence 4

- Matériel

| Professeur | Par groupe d’élèves |
| --- | --- |
|  | Générateur Platine 5 fils 1 interrupteur 3 lampes identiques sur support (3,5 V, 40 mA) 2 lampes sur support différentes des précédentes et différentes entre elles (3,5 V 100 mA et 6 V) (Il faudrait repérer les lampes ou les supports de façon assez visible) |

L’ASSOCIATION DE DIPŌLES EN SÉRIE

# Montage en série de lampes identiques

UTILISER DES LAMPES IDENTIQUES.

Réaliser le montage suivant :

Modifier le schéma du montage en ajoutant une lampe dans le circuit.

Réaliser le montage :

- Dévisser légèrement une des trois lampes. Qu’observez-vous ?

- Les trois lampes brillent du même éclat. Si on enlève une lampe du circuit les deux autres s’éteignent. On a inséré un isolant dans le circuit (l’air), le circuit est ouvert.

# Montage en série de lampes différentes

UTILISER DES LAMPES DIFFERENTES.

Réaliser le montage suivant :

- Repérer l’éclat de chaque lampe.

- Le courant qui circule dans le circuit suffit pour le fonctionnement d’une lampe mais suffit pas pour le fonctionnement des autres.

- Changer l’ordre des lampes dans le montage.

- Qu’observez vous ?

- Chaque lampe brille de la même façon quel que soit l’ordre de montage.

- Dans un circuit série l’ordre de montage des récepteurs ne modifie pas leur fonctionnement.

- Séquence 5

- Matériel

| Professeur | Par groupe d’élèves |
| --- | --- |
|  | Générateur Interrupteur Platine 7 fils 3 lampes identiques L1, L2, L3 (6 V 100 mA) 1 lampe différente L4 (6 V, 60 mA) |

L’ASSOCIATION DE DIPŌLES EN DÉRIVATION

# Montage en série de lampes identiques

UTILISER DES LAMPES IDENTIQUES

Réaliser le montage suivant :

Dessiner le schéma en ajoutant une lampe dans le circuit.

Réaliser le montage :

Dévisser un peu une des lampes. Qu’observez-vous ?

Les deux lampes brillent du même éclat. Si on enlève une lampe du circuit, l’autre fonctionne. Le courant circule dans les deux autres lampes. Chaque dérivation est parcourue par un courant.

# Montage en dérivation de lampes différentes

UTILISER DES LAMPES DIFFÉRENTES

Réaliser le montage suivant :

Observer l’éclat de chaque lampe.

Changer l’ordre des lampes dans le montage. Qu’observez vous ?

Quel que soit l’ordre des lampes elles conservent le même éclat.

Le courant qui circule dans chaque branche de la dérivation permet d’alimenter chaque lampe correctement.

Séquence 6

- Matériel

| Professeur | Par groupe d’élèves |
| --- | --- |
| Un fil vraiment très long (plusieurs mètres n’est pas ridicule pour un court-circuit !) avec une borne mâle à chaque extrémité Support de fusible Paille de fer | Générateur Platine 5 fils 2 lampe |

UN DIPŌLE PARTICULIER : LE FIL DE CONNEXION

# Le fil de connexion dans un montage en série

On utilise dans ce qui suit le montage de base suivant :

| Consignes | Schéma du circuit | Observations (au brouillon) | Schéma équivalent |
| --- | --- | --- | --- |
| Dessiner le schéma avec un fil de connexion aux bornes d’une lampe. Faire le montage. Manipuler l’interrupteur. Écrire les observations au brouillon. Tracer le schéma équivalent. |  | Si on branche un fil de connexion aux bornes d’un dipôle récepteur, on constate qu’il ne fonctionne pas. On peut supprimer ce dipôle sans modifier le fonctionnement du circuit. |  |
| Dessiner le schéma avec un fil de connexion en série dans le circuit. Faire le montage. Manipuler l’interrupteur. Écrire les observations au brouillon. Tracer le schéma équivalent. |  | Un fil de connexion branché en série dans un circuit ne modifie pas le fonctionnement du circuit. Dans la pratique ce fil est inutile. |  |
| Dessiner le schéma avec un fil de connexion aux bornes de l’interrupteur. Faire le montage. Manipuler l’interrupteur. Écrire les observations au brouillon. Tracer le schéma équivalent. |  | Si on branche un fil de connexion aux bornes d’un interrupteur on constate que l’interrupteur n’agit plus sur le circuit. Le circuit reste fermé. On peut supprimer l’interrupteur sans modifier le fonctionnement du circuit. |  |
| Un fil de connexion branché aux bornes d’un dipôle passif dérive le courant électrique. Tout se passe comme si le dipôle n’était pas branché. |  |  |  |

# Le fil de connexion dans un montage en dérivation

| Consignes | Schéma du circuit | Observations (au brouillon) | Schéma équivalent |
| --- | --- | --- | --- |
| Dessiner le schéma avec un fil de connexion aux bornes d’une lampe. Faire le montage. Manipuler l’interrupteur. Écrire les observations au brouillon. Tracer le schéma équivalent. |  | Un fil de connexion branché aux bornes d’un dipôle récepteur en dérivation est aussi branché aux bornes du générateur. Le récepteur ne fonctionne pas. Le générateur est en court-circuit. |  |

Un court-circuit est dangereux :

- pour le matériel qui est endommagé et qui peut prendre feu ;

- pour les personnes qui peuvent être brûlées et qui peuvent entrer en contact avec les conducteurs dont les isolants ont fondus.

On peut réaliser un court-circuit avec un fil très long :

COURT-CIRCUIT = CIRCUIT LE PLUS FACILE À SUIVRE

On protège les circuits électriques avec des fusibles qui fondent ou un disjoncteur qui coupe le circuit dès que le courant électrique devient dangereux.

| Dates | Leçons à étudier et exercices obligatoires pour le cours suivant : | Livre : page et n° d'exercices |
| --- | --- | --- |
|  | LE MONTAGE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES 3 1. Montage d’une lampe 3 2. Reconnaissance d’un circuit électrique 3 3. Montage de circuits 4 4. Les matériaux utilisés dans les circuits électriques 5 SCHÉMATISATION DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES 6 1. Les symboles des composants 6 2. Schématisation d’un circuit 7 CHOIX ET BRANCHEMENT DES DIPOLES 8 1. L’adaptation récepteur-générateur 8 2. Le sens de branchement des dipôles récepteurs 9 L’ASSOCIATION DE DIPŌLES EN SÉRIE 10 1. Montage en série de lampes identiques 10 2. Montage en série de lampes différentes 10 L’ASSOCIATION DE DIPŌLES EN DÉRIVATION 12 1. Montage en série de lampes identiques 12 2. Montage en dérivation de lampes différentes 12 UN DIPŌLE PARTICULIER : LE FIL DE CONNEXION 13 1. Le fil de connexion dans un montage en série 13 2. Le fil de connexion dans un montage en dérivation 14 | p. 112 : n° 2 - 7 - 13 - 14 - 15 - 18 p. 121 : n° 4 - 6 - 8 - 14 - 20 p. 130 : n° 1 - 2 - 3 - 6 - 10 p. 113 : n° 6 - 12 ; p. 131 : n° 13 p. 137 et 139 : 1 - 6 - 17 p. 138 et 139 : n° 9 – 10 – 12 – 14 - 15 p. 147 à 149 : n° 1 - 2 - 7 - 9 - 14 - 16 - 21 |