TP E C 1 Electricité continu – Session 2005	Page 1/4

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE CONTROLE EN COURS DE FORMATION SCIENCES PHYSIQUES SUJET N°E C 1

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du matériel destiné à l’examinateur :	Page 2/4

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l’examinateur :	Page 3/4

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :	Page 4/4

- un document « sujet » destiné au candidat sur lequel figurent l’énoncé

du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :	                              Pages 1/3  à  3/3

ELECTRICITE COURANT CONTINU CIRCUIT DERIVATION

TP  E C 1 Electricité continu – Session 2005	Page 2/4

###### FICHE DE MATERIEL DESTINE A L’EXAMINATEUR SUJET : CIRCUIT DERIVATION

PAR POSTE CANDIDAT :

- un générateur continu 6 V

- un interrupteur

- une résistance étiquetée R : R = 100 

- une lampe 6V

- un multimètre

- des fils conducteurs.

POSTE PROFESSEUR :

- des lampes de remplacement

- des résistances de remplacement.

TP  E C 1 Electricité continu – Session 2005	Page 3/4

###### CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE ###### CONTROLE EN COURS DE FORMATION DES SCIENCES PHYSIQUES ###### GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE SUJET : CIRCUIT DERIVATION

###### NOM et Prénom du CANDIDAT : Date et heure évaluation : N° poste de travail :

| ###### Appels | ###### Vérifications | ###### Evaluations |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage réalisé Générateur en 6 V continu Interrupteur ouvert | * * * * |
| Appel n° 2 | Le nom de l’appareil est correct. Polarités correctes sur le schéma | * * |
| Appel n° 3 | - Branchement série de l’ampèremètre - Position DC - Respect des polarités - Choix du calibre - vérification de la mesure, unité | * * * * * |
| Appel n° 4 | - Branchement série de l’ampèremètre - Respect des polarités - Choix du calibre | * * * |
| Appel n° 5 | Remise en état du poste de travail | * |

TP  E C 1 Electricité continu – Session 2005	Page 4/4

###### CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE ###### CONTROLE EN COURS DE FORMATION DES SCIENCES PHYSIQUES ###### GRILLE D’EVALUATION GLOBALE SUJET : CIRCUIT DERIVATION

###### NOM et Prénom du CANDIDAT : Date et heure évaluation : N° poste de travail :

|  | ###### Barème | ###### Note |
| --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 15 |  |
| ###### Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Mesure de I 1 avec unité | 1 |  |
| Calcul de l’intensité I 2 dans la lampe L - loi des nœuds écrite, - résultat de I 2 avec unité | 1 1 |  |
| Choix du fusible Justification | 1 1 |  |

| ### NOMS ET SIGNATURES DES EXAMINATEURS | ###### Note sur 20 |  |
| --- | --- | --- |

TP E C 1 Electricité continu – Session 2005	Page 1/3

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE CONTOLE EN COURS DE FORMATION DE SCIENCES PHYSIQUES SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT: CIRCUIT DERIVATION

NOM et Prénom du CANDIDAT: N0: Date et heure évaluation : N0 poste de travail

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “Appeler l’examinateur “.

BUT DES MANIPULATIONS:

Vérifier la loi des nœuds dans un circuit, alimenté en courant continu, comportant deux dérivations.

TRAVAIL A REALISER:

- Mesure de l’intensité du courant principal délivré par le générateur:

K

a)- Réaliser le montage schématisé ci-contre :

G

L

R

+

-

Avant de faire vérifier le montage, le candidat doit s’assurer des points suivants :

- le générateur est utilisé en 6 V continu

- l’interrupteur est ouvert.

### Appel n° 1

Faire vérifier le montage.

En présence de l’examinateur : mettre sous tension et fermer l’interrupteur.

TP E C 1 Electricité continu – Session 2005	Page 2/3

K

b)- Préciser, sur le schéma, le nom de l’appareil

qui mesure l’intensité du courant principal,

R

+

en choisissant entre V pour voltmètre et A

G

L

+

pour ampèremètre.

Indiquer les polarités de cet appareil de mesure

sur le schéma.	-

### Appel n° 2

Faire vérifier la réponse.

c)- Insérer le multimètre dans le montage en choisissant la position correcte du sélecteur, en respectant les 	 	 polarités et le calibre.

### Appel n° 3

### Faire vérifier le branchement.

En présence de l’examinateur, fermer l’interrupteur et mesurer l’intensité du courant 	 	  principal délivré par le générateur.

I = ………….

Mesure de l’intensité du courant principal I :

- Mesure de l’intensité du courant dans la résistance R:

Débrancher le multimètre précédent et l’utiliser pour mesurer l’intensité du courant dans la résistance R en 	 le branchant comme l’indique le schéma ci-contre

K

G

L

A1

+

R

-

### Appel n° 4

Faire vérifier le branchement du multimètre. En présence de l’examinateur, mesurer l’intensité I1 du courant dans la résistance R.

I 1 = ………….

Mesure de l’intensité I1du courant dans la résistance R :

TP E C 1 Electricité continu – Session 2005	Page 3/3

- Calcul de l’intensité du courant dans la lampe L :

a) -En appliquant la loi des nœuds : « la somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent », calculer la valeur de l’intensité I2 du courant dans la lampe L.

Citer la loi à appliquer

Calcul de l’intensité I2 du courant dans la lampe L :

I 2 = …………………………………….

b)- Relever les indications portées sur le culot de la lampe.

c)- L’intensité relevée correspond-elle au résultat des mesures ?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Protection du circuit par un fusible approprié :

Vous avez à votre disposition 3 fusibles pour protéger ce circuit contre les surintensités :

- 1 fusible de 50 mA,

- 1 fusible de 1 A,

- 1 fusible de 250 mA.

Choisir le fusible qui conviendrait. Justifier.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

### Appel n° 5

Remise en état du poste de travail.