Fiche descriptive à l’attention du professeur

CCF : MASSE VOLUMIQUE

Objectifs :

## Déterminer la masse volumique de différents objets ayant des formes géométriques ou des formes quelconques.

- Vérifier que la masse volumique est caractéristique de la matière (composition chimique) de l’objet.

Compétences mises en oeuvre	:

- Utiliser une balance

- Lire les graduations d’une éprouvette

- Utiliser les conversions d’unités

- Utiliser la formule r =

Matériel par poste :

- Un formulaire de mathématiques (volumes)

  - Eprouvettes graduées :  une de 100 ml et une de 250 ml

  - Une pissette d’eau

  - Une balance

  - Un parallélépipède  et un cylindre creux avec rainurages(non géométrique) dans le même métal

CCF : MASSE VOLUMIQUE

Document élève

Objectifs :

- mesurer des longueurs, des masses, des volumes

-    calculer un volume, une masse volumique

-    utiliser la relation m = ρV

- déduire à partir de mesures et des calculs si 2 objets sont fabriqués avec le même matériau

I  Expérience.

Matériel utilisé :

un parallélépipède métallique plein				 une balance

un tube (cylindre métallique creux) 				 un réglet

une éprouvette graduée 					de l’eau

Expérimentation :

Première partie : avec le parallélépipède plein

- Mesurer, avec précision, les longueurs  a, b et c du

parallélépipède et répondre aux questions 1 et 2 de l’Annexe.	b			       c

a

- Peser le parallélépipède, noter sa masse m1 et répondre aux questions 3, 4 et  5 de l’Annexe.

Appel N° 1 :  Vérification des mesures et de la masse

Deuxième partie : avec le tube non géométrique

tube

eau

- On verse dans l’éprouvette environ 60 mL d’eau. Lire précisément le volume V1 et le noter dans le 7 a) de l’Annexe.

Appel N° 2 :  Vérification du volume d’eau

b)  Ajouter avec précaution le tube dans l’éprouvette. Lire précisément le volume V2 et le noter dans le 7 b) et répondre à la question  7 c de l’Annexe.

Appel N° 3 :  Vérification du volume de l’objet

- Peser le tube. Noter sa masse m2 dans le 8 de l’Annexe et répondre à la question 9

Appel N° 4 :  Vérification de la  masse

Rangement du poste de travail

Appel N° 5:    Rangement du poste

NOM, Prénom : ………………………………..

Date : …………………………………………..

C A P …………………………………………..

CCF : MASSE VOLUMIQUE

Annexe à remettre

1.     Quelles sont les mesures du parallélépipède ?

a = …….. cm		b = ……… cm	c = ……… cm

2.     Calculer le volume de ce parallélépipède (voir formulaire ) :

………………………………………………………………………………………….

- Quelle est la masse du parallélépipède ?

…………………………………………………………………………………………

- Calculer la masse volumique du matériau qui constitue le parallélépipède (voir formulaire ):

……………………………………………………………………………………………

- En déduire la nature du matériau qui a servi à la fabrication de ce parallélépipède en utilisant le tableau ci-dessous :

…………………………………………………………………………………………

| Matériau | Masse volumique ρ (g /cm3 ) |
| --- | --- |
| Bois | 0,5 |
| Aluminium | 2,7 |
| Acier | 7,8 |
| Plomb | 11,4 |
| Or | 19,3 |

- a) volume d’eau V1 = ………mL

b) volume (eau + tube) : V2 = ……………mL

c) En déduire le volume V du tube en mL, puis en cm3 ( on rappelle que 1cm3 = 1mL) :

………………………………………………………………………..

- Justifier le choix de cette méthode pour mesurer le volume V de ce tube :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

- Noter la masse m2 du tube mesurée avec la balance :

…………………………………………………………………………..

- a) Déterminer la masse volumique de l’objet cylindrique

……………………………………………………………………………………………………..

b) En déduire si le parallélépipède et le tube ont été fabriqués avec le même matériau Justifier votre réponse.

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Formulaire

- Volume d’un parallélépipède : V = a b c

- Masse volumique : ρ = m/V   avec ρ en g/cm3, m masse en g, V volume en cm3

- Masse m = ρ V avec m en g, ρ masse volumique en g/cm3

GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE SUJET : MASSE VOLUMIQUE

NOM et Prénom du candidat : N° : Date et heure évaluation : N° du poste de travail :

| Appels | Vérifications des tâches | Barème | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Appel n°1 | Vérification des côtes Vérification de la masse | 1 1 |  |
| Appel n°2 | Vérification du volume | 1 |  |
| Appel n°3 | Vérification du volume | 1 |  |
| Appel n°4 | Vérification de la masse | 1 |  |
| Appel n°5 | Remettre en état le poste de travail | 1 |  |
| Total |  | 6 |  |

GRILLE D’EVALUATION GLOBALE SUJET : MASSE VOLUMIQUE

NOM et Prénom du candidat : N° : Date et heure évaluation : N° du poste de travail :

|  |  | Barème | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluation pendant la séance |  | 6 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |  |
| I | Calcul du volume géométrique Calcul de la masse volumique Reconnaître le matériau | 1 0,5 0,5 |  |
| II | Calcul du volume Calcul de la masse volumique Comparer les matériaux | 0,5 0,5 1 |  |
| TOTAL |  | 10 |  |
| NOM et SIGNATURE de l’examinateur |  | NOTE sur 10 |  |