Thème :         LA PUISSANCE ABSORBEE PAR UNE

RESISTANCE

(  Relation puissance, tension et intensité )

I  ) GENERALITES SUR L’ELECTRICITE :

Sur la plaque électrique d’un lave-vaisselle on peut voir les indications suivantes :

N°1356955 Typ : G 510 50 Hz 230 V  3 500 W Fusible : 16 A

- complétez le tableau suivant :

| Lettre symbole | Unité électrique | Grandeur électrique | Appareil de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| W |  |  |  |
| Hz |  |  |  |
| V |  |  |  |

- A quoi sert un fusible et que veut dire la valeur de celui de l’étiquette ?

............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

c)   Parmi les formules suivantes entourer celle qui permet de calculer la

puissance consommée par cette machine en fonctionnement

U

P = R x I                 P =                      P =  E x t              P = U x I

I

d)  A partir de cette formule calculer l’intensité du courant qui alimente

cette machine

( donner le résultat arrondi au dixième )

…………………………………………………………………………………………

- Quel est le nom de l’appareil qui mesure l’intensité du courant ?

………………………………………………….

Comment se branche-t-il dans un circuit ? …………………………..

- Cette machine fonctionne 2 heures et demi pour un lavage normal

Quelle énergie consomme-t-elle pour ce lavage ?

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

L’ EDF facture le kilowattheure à 0,06 € .

Calculer ce que coûte un lavage :

…………………………………………………………………………………….

II ) MANIPULATIONS :

Manipulation N°1 :

- Objectif expérimental :

- Réaliser un circuit comprenant une résistance variable

- Mesurer l’intensité du courant qui circule ainsi que la tension aux bornes de la résistance

- Faire les mesures pour chacune des valeurs de résistances suivantes :

50     ,    90    ,     130     ,   230    et 280  

- Liste du matériel :

- Schéma du montage :

APPEL N°1 : faire vérifier le schéma

- Réaliser le montage

APPEL N°2 :  faire vérifier le montage

Tableau des mesures :  complétez le tableau de la page suivante avec les valeurs de l’intensité et de la tension relevées pour chacune des valeurs de résistance

Manipulation N°2 :

Objectif expérimental :    mesurer directement la puissance consommée pour chacune des

valeurs de la résistance

Schéma du montage :

APPEL N° 3 : faire vérifier le montage

Tableau des mesures : complétez le tableau ci-dessous avec les valeurs des puissances relevées pour chacune des valeurs de la résistance

|  | Manipulation N°1 |  |  | Manipulation N°2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeurs de R | Intensité lue I ( A ) | Tension lue U ( V ) | Calculer U x I | P ( W ) |
| 50  |  |  |  |  |
| 90  |  |  |  |  |
| 130  |  |  |  |  |
| 230  |  |  |  |  |
| 280  |  |  |  |  |

Observations et résultats :

Comparez P  et UxI  , que remarquez-vous ?

...........................................................................................................................................

Remise en état du poste de travail :

APPEL N° 4 : faire vérifier le poste de travail

GRILLE D’EVALUATION Thème : LA PUISSANCE absorbée par une résistance

Nom et Prénom du candidat : Formation suivie :

| N° des questions | Critère d’évaluation | Barème | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| I généralités sur l’électricité | Compléter le tableau | 0,25 par réponse |  |
|  | Utilité du fusible Explication de sa valeur | 0,5 0,25 |  |
|  | Formule | 0,5 |  |
|  | Calcul de I arrondi | 0,75 0,25 |  |
|  | Nom de l’appareil Type de branchement | 0,25 0,25 |  |
|  | Calcul de l’énergie Calcul du coût | 0,5 0,5 |  |
| Manipulation N°1 | - Appel N°1 : Vérifier le schéma | 0,5 |  |
|  | - Appel N°2 Vérifier le montage | 0,75 |  |
|  | Tableau des mesures de I et U | 0,5 |  |
|  | Calcul U x I | 0,5 |  |
| Manipulation N°2 | - Appel N°3 vérifier le montage | 0,75 |  |
|  | Tableau des valeurs | 0,5 |  |
|  | Que remarquez-vous ? | 0,5 |  |
|  | - Appel N°4 Vérifier le poste de travail | 0,25 |  |