ELECTRICITE 1

SUJET : UTILISATION D’UN MULTIMETRE

## MATERIEL PAR POSTE

-Un multimètre

-Un générateur

-Un interrupteur

-Une résistance

-Des fils électriques

NOM et Prénom du candidat :	Classe :

Date et heure évaluation :	N° poste de travail :

# CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

CONTROLE EN COURS DE FORMATION DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINE AU CANDIDAT :

Nom et Prénom du candidat :	Classe :

Date et heure évaluation :	N° poste de travail :

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou lorsqu’il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l’examinateur »

BUTS DES MANIPULATIONS :

-Utiliser les différentes fonctions d’un multimètre

-Brancher le multimètre

-Vérifier la loi d’Ohm

#### COMPETENCES MISES EN OEUVRE

-Brancher correctement un ampèremètre

-Brancher correctement un voltmètre

-Brancher correctement un Ohmmètre

TRAVAIL A REALISER :

A-Utilisation de la fonction Ampèremètre :

1) Régler le multimètre sur la fonction désirée

2) Choisir le calibre

Appel n°1 : faire vérifier

3) Représenter ci-dessous le schéma du montage réalisé sur la paillasse

Appel n°2 	devant le professeur :

mettre sous tension et fermer l’interrupteur

4) Relever la mesure

5) Démonter le circuit

B-Utilisation de la fonction Voltmètre :

1) Régler le multimètre sur la fonction désirée

Appel n°3 : faire vérifier

2) Réaliser le montage représenté ci-après

## G

+

6V

V

Appel n°4 :

faire vérifier

le montage

puis fermer l’interrupteur

3) Relever la mesure

4) Eteindre le générateur et démonter le circuit

C-Utilisation de la fonction Ohmmètre :

1) Régler le multimètre sur la fonction désirée.

2) Choisir le calibre

Appel n°5 : Faire vérifier par le professeur

3) Mettre la lettre qui convient dans le cercle

4) Réaliser le branchement ci-dessus:

R= ……………

5) Relever sur le boîtier la valeur de la résistance.

6) Démonter le branchement.

##### D-Utilisation des mesures obtenues

1) Calculer le produit RI

2) Comparer les valeurs de U et le produit RI, écrire l’observation faite

3) Donner le nom de la loi ainsi vérifiée :

E-Remise en état du poste de travail :

## Ranger les matériels

Appel n°6 : faire vérifier

# CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’EVALUATION PENDANT LA SEANCE

SUJET : UTILISATION D’UN MULTIMETRE

Nom et prénom du CANDIDAT :	Classe :

Date et heure évaluation :	N° poste de travail :

|  | Vérification des tâches | Evaluations |
| --- | --- | --- |
|  | #### Fonction ampèremètre être sur la fonction désirée choix du bon calibre mesure correcte |     |
|  | Fonction Voltmètre être sur la fonction désirée choix du bon calibre mesure correcte |     |
|  | Fonction Ohmmètre être sur la fonction désirée choix du bon calibre lettre qui convient mesure correcte |      |
|  | Rangement de la paillasse |  |
| Evaluation pendant la séance ………../14 (Chaque étoile vaut 1point) |  |  |
| ## Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| ## Schéma du montage (fonction ampèremètre) |  | ##   |
| ## Calcul de RI |  | ##  |
| ## Comparaison entre U et le produit RI ## (phrases bien construites) |  | ##   |
| ## Nom de la loi |  | ##  |
|  |  | …………/6 |

| Noms et signatures des examinateurs : | Total :……..…../20 Note : …….…./10 |
| --- | --- |