TP n°7 – Mécanique 2 Masse volumique

###### Durée : 30 minutes

Présentation DE L’ACTIVITE ET des conditions expérimentales Vous disposez sur votre paillasse de : - Deux éprouvettes - Une balance électronique - Un solide noté S - De l’eau, de l’huile à introduire dans des béchers notés « eau », « huile » - Un écouvillon, du liquide vaisselle, du papier absorbant Buts de la manipulation : - Calculer la masse volumique d’un solide - Calculer la masse volumique d’un liquide - Utiliser la relation m = ρV

|  | Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile. Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler le professeur ». |
| --- | --- |

1ère partie : masse volumique d’un solide

- Placer le solide S sur le plateau d’une balance électronique et relever la masse.

m =  …………g

Appeler le professeur

- Placer avec précision 50 cm3 ( ou 50 mL ) d’eau dans l’éprouvette graduée 1.

Introduire délicatement le solide S dans l’éprouvette 1.

- Noter le nouveau volume dans l’éprouvette :

Nouveau volume dans l’éprouvette : ………………cm3

- En déduire le volume du solide S.

V =  …………cm3

Appeler le professeur

- La masse volumique du solide se calcule à l’aide de la formule :

ρ=mV 	avec m en g et V en cm3

Quelle est alors l’unité de ρ ?

Unité de la masse volumique : …………………

- Calculer la masse volumique du solide S.

…………………………………………….

…………………………………………….

.

ρ=  ………………

Appeler le professeur

- Reconnaître le métal constituant le solide S en s’aidant du tableau ci-dessous :

| Métal | Masse volumique En g/cm3 |
| --- | --- |
| Fer | 7,9 |
| Cuivre | 8,9 |
| Laiton | 8,3 |
| Aluminium | 2,7 |

Le solide S est en ………………………….

2ème partie : masse volumique d’un liquide

- Mesurer la masse de 50 cm3  ( ou 50 mL ) d’eau.

Pour cela :

  - déposer l’éprouvette 1 vide sur le plateau de la balance ;

  - appuyer sur le bouton TARE ( mise à 0 g sur l’écran ) ;

  - verser délicatement 50 mL d’eau dans l’éprouvette ( hors de la balance );

  - déposer à nouveau l’éprouvette sur la balance et noter la masse correspondante.

meau = ………… g ………………

Appeler le professeur

- Réaliser la même manipulation avec l’éprouvette 2 et de l’huile.

mhuile = ………… g ………………

- Compléter le tableau suivant :

| Liquide | Eau | Huile |
| --- | --- | --- |
| Masse en g |  |  |
| Volume en cm3 |  |  |
| ρ=mV en g/cm3 |  |  |

- Dans un tube à essai, verser de l’huile et de l’eau.

Appeler le professeur

- Quel liquide est au fond du tube à essai ?

…………………………………………….

- Pouvait-on prévoir ce phénomène à l'aide des résultats du tableau ci-dessus ? Justifier.

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Appeler le professeur pour vérifier la remise en état du poste de travail.

GRILLE D’EVALUATION

TP n°7 – Mécanique 2

Masse volumique

| Pendant la séance |  |  |
| --- | --- | --- |
| Appel 1 | - Masse du solide S | * * |
| Appel 2 | - Nouveau volume - Volume du solide S | * * * |
| Appel 3 | - Unité de la masse volumique - Calcul de la masse volumique | * * * |
| Appel 4 | - Métal constituant le solide S - Masse de 50 cm3 d’eau | * * * |
| Appel 5 | - Masse de 50 cm3 d’huile - Mélange huile + eau dans tube à essai | * * * * |
| Appel 6 | - Remise en ordre du poste de travail | * |
| Après la séance |  |  |
| - Tableau complété : masse – volume – masse volumique - Liquide au fond du tube - Justification |  | * * * * |
| TOTAL (nombre d’étoiles x 0,5) |  | / 10 |