TP n°8 – Electricité 2 Tension continue – Tension alternative

###### Durée : 30 minutes

Présentation DE L’ACTIVITE ET des conditions expérimentales Vous disposez sur votre paillasse de : - une alimentation 6V/12V – continu/alternatif - une résistance R - un interrupteur - un voltmètre - un oscilloscope - des cordons Buts de la manipulation : - Distinguer une tension continue d’une tension alternative, - Mesurer une tension à l’aide d’un voltmètre, - Mesurer une tension à l’aide d’un oscilloscope, - Utiliser la relation entre tension maximale et tension efficace.

|  | Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile. Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler le professeur ». |
| --- | --- |

1ère partie : Visualisation d’une tension continue

- Réaliser le montage suivant en respectant les consignes suivantes :

  - Le générateur délivre une tension continue de 6V,

  - Le voltmètre mesure la tension aux bornes de la résistance, il est réglé sur V – DC

  - L’interrupteur est ouvert, le générateur est éteint.

+

-

K

Appeler le professeur pour vérifier le montage et le respect des consignes.

Réaliser l’étape suivante devant le professeur.

- Allumer le générateur, fermer l’interrupteur.

Lire la tension sur le voltmètre :

Uvoltmètre =

- Retirer le voltmètre.

Allumer l’oscilloscope. Attention, aucun préréglage de l’oscilloscope ne doit être modifié.

Brancher l’oscilloscope comme indiqué sue le schéma.

##### Voie YA de l’oscilloscope

##### Masse de l’oscilloscope

- Régler l’oscilloscope sur : 2 V/div   ( bouton V/div de la voie CH 1 )

Appeler le professeur pour vérifier le signal obtenu.

- Représenter la courbe obtenue sur l’écran et rappeler les réglages de l’oscilloscope à côté.

bouton V/div :

- Quelle est la courbe obtenue pour une tension continue ?

- Déterminer la valeur de cette tension :

  - nombre de divisions :

valeur d’une division :

Uoscillo =

  - valeur de la tension Uoscillo

- Comparer les tensions Uvoltmètre et Uoscillo .

2ème  partie : Visualisation d’une tension alternative

Appeler le professeur pour réaliser l’étape suivante :

- Réaliser les opérations suivantes :

Ouvrir l’interrupteur,

      - bouton V/div :   5 V/div

      - bouton T/div :   5 ms/div

  - Régler l’oscilloscope sur :

  - Eteindre le générateur et le débrancher du circuit.

  - Régler le générateur sur 12 V – alternatif, le rebrancher correctement au circuit, le rallumer

  - Fermer l’interrupteur.

- Représenter la courbe obtenue sur l’écran et rappeler les réglages de l’oscilloscope à côté.

bouton V/div :

bouton T/div :

- Déterminer la valeur de la tension maximale :

  - nombre de divisions :

valeur d’une division :

Umax =

  - valeur de la tension Umax

Appeler le professeur

- Parmi les relations suivantes quelle est celle qui permet de calculer la valeur efficace de la tension ?

Ueff  = Umax3		Ueff = Umax2		Ueff = Umax 3	Ueff = Umax 2

- Quelle est la valeur de cette tension efficace ?

Appeler le professeur pour vérifier le rangement du poste de travail.

GRILLE D’EVALUATION

TP n°2 – Electricité 2

Tension continue et tension alternative

| Pendant la séance |  |  |
| --- | --- | --- |
| Appel 1 | - Montage, interrupteur ouvert - Branchement et réglage du voltmètre - Réglage et branchement du générateur, générateur éteint | * * * |
| Appel 2 | - Valeur de la tension Uvoltmètre avec unité - Branchement de l’oscilloscope, suppression du voltmètre - Réglage sensibilité horizontale | * * * * |
| Appel 3 | ## - Tracé de la courbe - Nom de la courbe : une droite - Valeur de Uoscillo - Comparaison Uvoltmètre = Uoscillo - Suivi des consignes ; interrupteur ouvert - générateur éteint et débranché – réglage sensibilité – branchement générateur | * * * * * * * |
| Appel 4 | - Tracé de la courbe - Valeur de Umax | * * * |
| Appel 5 | - Rangement du poste de travail | * |
| Après la séance |  |  |
| - Choix de la relation Ueff = Umax2 - Application calcul de Ueff |  | * * |
| TOTAL (nombre d’étoiles x 0,5) |  | / 10 |