Objectifs :

- Mesurer une résistance électrique

- Tracer la caractéristique d’une « résistance »

- Énoncer la loi d’Ohm

# Liste du matériel nécessaire :

- 1 centrale d’acquisition

- 1 capteur ampèremètre

- Alimentation 6-12 V continu

- 3 résistances de valeurs inconnues R1, R2 et R3

- Rhéostat de 100 Ω

- Connectique

  - Manipulation

    - Réaliser le montage ci-dessous :

R1

Capteur voltmètre

Centrale d’acquisition

Capteur ampèremètre

    - Paramétrer l’acquisition en mode « pas à pas ».

    - A partir du logiciel, renommer EA1 en U (Clic droit sur EA1, puis clic sur propriétés courbe).

    - Choisir le style d’affichage en croix.

  - TRACE DE LA CARACTERISTIQUE

    - Lancer l’acquisition (double sur l’icône)

    - Fermer l’interrupteur et régler à l’aide du rhéostat la tension à 0,5 V

    - Régler les valeurs de I de 0 à 0,5 A.

    - Donner à X la valeur 1,cliquer sur acquérir. Bouger le curseur du rhéostat, donner à X la valeur 2 puis acquérir et ainsi de suite.

    - Augmenter la tension par palier de 0,5 V jusqu’à 6 V.

    - Fermer la fenêtre d’acquisition une fois les mesures terminées

.

  - LOI  PHYSIQUE

    - Cliquer sur l’icône courbe       puis glisser déposer I en abscisse.

    - Dans le menu « Traitements », lancer l’outil « Modélisation ».

    - Glisser la courbe U dans la zone « Courbe à modéliser ».

    - Choisir parmi la liste des fonctions mathématiques celle qui s’adapte à la situation, puis lancer le calcul de la modélisation.

    - Donner la relation obtenue entre U et I.

…………………………………………………………………………………………………

    - Mesurer à l’ohmmètre la valeur de R et comparer avec la relation écrite plus haut.

…………………………………………………………………………………………………

  - REPRESENTATION GRAPHIQUE

Représenter graphiquement U en fonction de I

    - Dans le logiciel LATIS PLP, choisir l’option « Ajouter les courbes » (située dans la zone des paramètres d’acquisition).

    - Dans le montage, remplacer la résistance R1 par la résistance inconnue R2.

    - Lancer l’acquisition et refaire la manipulation précédente pour tracer la caractéristique du nouveau résistor.

    - Modifier les « propriétés » de la nouvelle courbe obtenue U{2} pour que son style d’affichage soit des croix non reliées.

    - Modéliser la courbe U{2} comme précédemment, puis en déduire la valeur de R2.

Recommencer avec R3.

  - CONCLUSION

Valeurs des résistances R 2 et R3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modèles trouvés avec le logiciel

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Conclusion

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..