| ### T.P. SCIENCES ### EXAO | ### Caractéristiques de conducteurs ohmiques |  |
| --- | --- | --- |

| LP Jurançon |  | Objectifs : - Savoir réaliser un montage à partir d’un schéma. - Savoir exécuter un protocole expérimental. - Savoir utiliser un système d’acquisition de données. - Savoir calculer la valeur d’une résistance. |
| --- | --- | --- |

Ce document est un document de travail destiné à l’apprentissage de l’utilisation des systèmes EXAO. Il ne requiert pas de connaissances scientifiques particulières ni de compétences informatiques spécialisées. Aucune évaluation ne peut lui être associée : seule une fiche de validation de travail réalisé est jointe en annexe.

L’enseignant   intervient à la demande de l’élève  ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’enseignant ”.

BUTS DES MANIPULATIONS :

- Tracer les caractéristiques intensité - tension de deux conducteurs ohmiques.

- Utiliser les tracés pour déterminer leurs résistances.

Matériel :

- un générateur de tension continue 6 V

- un rhéostat 100  avec bornes repérées P, N et C

- un interrupteur

- des fils de connexion

- deux conducteurs ohmiques :  R1 et  R2

- le logiciel  Win Orphy

- la console ou système d’acquisition μ Orphy

- un capteur voltmètre

- un capteur ampèremètre

Caractéristiques

de Conducteurs Ohmiques

TRAVAIL À RÉALISER :

1.  Réalisation du montage

Système d’acquisition

Interface Orphy

Réaliser le circuit électrique dessiné ci-dessous.

N

P

Capteur

Voltmètre

## C

6 V

Dipôle

étudié

Capteur

Ampèremètre

Le dipôle étudié en premier est le conducteur ohmique nommé R1.

Placer le curseur C en position N

Brancher les capteurs sur l’interface Orphy

Appel n° 1

Faire vérifier le montage, brancher le générateur et réaliser devant l’enseignant  la manipulation suivante.

2. Paramétrage du logiciel Win Orphy

Lancer le logiciel Win Orphy à partir de son icône sur le bureau.

Sélectionner Acquisition

Parmi les 4 modes de fonctionnement, choisir celui qui permet de tracer la caractéristique U= f (I)

Choisir l’abscisse.

Arrêter l’acquisition et  par un clic droit sélectionner  Effacer données

Mettre un titre au graphique en effectuant un double  clic sur (Titre)

Par un nouveau clic droit, sélectionner Affichage

puis supprimer « Relier par des segments »

3. Acquisition

Mettre sous tension

Lancer l’acquisition

Une première mesure apparaît dans le tableau : valider avec

Déplacer le curseur puis enregistrer la seconde mesure.

Effectuer ainsi et valider 3 autres mesures judicieusement choisies.

Arrêter l’acquisition.

Répondre non à la superposition

Eteindre le générateur.

4. Tracé de la caractéristique.

Sélectionner graphique, puis vue puis ajustement

Sélectionner l’icône Traceur de fonction mathématique

Choisir l’allure de la courbe qui convient le mieux.

Appel n° 2

Faire vérifier le graphique obtenu

5.  Exploitation de la caractéristique

Quelle est la forme de la caractéristique U = f (I) obtenue ? Que peut-on en conclure ?

Réponse :

Activer le « réticule » du logiciel

Placer le réticule du pointeur sur un point de la droite éloigné de l’origine O. Relever les valeurs :

- de l’intensité du courant :		I = …….

- de la tension :			U =…….

Calculer la valeur de la résistance du conducteur ohmique :

Calcul :

Appel n° 3

5.  Etude du second conducteur ohmique

Ouvrir l’interrupteur du générateur, remplacer le conducteur ohmique R1 par le conducteur ohmique R2.

Fermer l’interrupteur.

Reprendre les paragraphes 2, 3 et  4 jusqu'au tracé de la caractéristique

Appel n° 4

Faire vérifier votre travail avec le deuxième dipôle

Pour un point de la droite :

- L’intensité du courant est :		I = …….

- La tension est :			U =…….

Calculer la valeur de la résistance du conducteur ohmique R2:

Calcul :

... Remise en état du poste de travail.

Appel n° 5

Faire vérifier la remise en état du poste de travail

GRILLE DE VALIDATION PENDANT LA SÉANCE

Caractéristiques de conducteurs ohmiques

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
|  | Respect du montage | * * * |
|  | Lancement du logiciel et ouverture Acquisition | * * |
| Appel n° 1 | Choix du mode XY Choix de l’abscisse correct | * * |
|  | Arrêt de l’Acquisition Effacement des données Titre correct Suppression de « Relier… » | * * |
| Appel n° 2 | 5 mesures judicieuses au tableau Graphique correct | * * * * * |
| Appel n°3 | Réponses correctes Valeurs correctes R juste | * * * |
| Appel n°4 | 5 mesures judicieuses au tableau Graphique correct | * * * |
| Appel n°5 | Remise en état poste de travail | Rien |