ETUDE DE LA CHARGE D’UN CONDENSATEUR

| #### Objectifs | - Réaliser un montage expérimental ; - Utiliser un système d’acquisition des données ; - Tracer la courbe de la charge d’un condensateur ; - Déterminer tC la constante de temps du circuit de charge d’un condensateur. |
| --- | --- |

Problématique :

Si un condensateur est branché aux bornes d’un générateur de tension continue, comment varie la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps ?

Matériel :

- 1 ordinateur ;

- 1 interface d’acquisition Jeulin Primo ;

- 1 capteur voltmètre

- 1 générateur de 6 V continu stabilisé ;

- 1 condensateur de 4700 F polarisé ;

- 1 conducteur ohmique de résistance 4,7 k ;

- 2 interrupteurs marqués K1 et K2 ;

- des fils de connexion.

- Effectuer le montage expérimental schématisé ci-dessous :

- Les interrupteurs K1 et K2 sont ouverts ;

- Le générateur est en position 6 V continu ;

|  | Appel n° 1 Faire vérifier le montage |
| --- | --- |

2) Acquisition des données :

- Lancer l’atelier scientifique sur le bureau ;

- Choisir le mode généraliste et cliquer sur OK ;

- Faire glisser le capteur voltmètre () sur l’axe vertical et paramétrer comme suit :

- Faire glisser l’entrée analogique () sur l’axe vertical et paramétrer la en voltmètre comme suit :

- Faire glisser le chronomètre () sur l’axe horizontal et paramétrer comme suit :

3) Réaliser les mesures suivantes :

- Mettre sous tension le générateur.

- Fermer l’interrupteur K2 puis K1 ( cet ordre est impératif).

- Dans le menu déroulant de l’onglet « Afficheur » sélectionner la tension voulue :

- mesurer la tension UG aux bornes du générateur.

- mesurer la tension UC aux bornes du condensateur.

| UG = ………………………….. |  | UC =……………………………….. |
| --- | --- | --- |

|  | Appel n° 2 Faire vérifier les mesures précédentes. |
| --- | --- |

- Ouvrir K1 puis K2 (cet ordre est impératif).

- Sélectionner le graphique.

- Lancer l’acquisition en cliquant sur le bouton vert ()

- Nommer l’expérience « Charge d’un condensateur » et simultanément cliquer sur Lancer et fermer l’interrupteur K1.

- A la fin de l’acquisition, fermer K2 pendant quelques secondes pour décharger le condensateur.

- Ouvrir K1 et K2.

4) Exploitation des résultats :

- Tracé de la courbe UC = f(t) et de la courbe UG = f(t)

Menu Affichage, Traitement des données et lissage comme suit :

- Désactiver l’affichage des deux premières courbes comme suit :

5)  Exploitation des résultats :

Sachant que tC correspond au temps que met le condensateur pour atteindre la tension U qui correspond à 63 % de la tension du générateur UG.

| - Calculer la tension U en V (arrondir au centième). | U =…………………………..V |  |
| --- | --- | --- |

- Dans le menu Outil sélectionner Coordonnées et faire apparaître la lecture de tC .

|  | tC =………………………….s |  |
| --- | --- | --- |

- Enregistrer le fichier au format Nomdelélève.lab.

6) Calcul théorique de la constante de temps :

La constante de temps tC d’un circuit de charge d’un condensateur est égale au produit R´C (avec R en ohms et C en farads).

Sachant que R = 4700  et C = 4,7´10-3 F.

| - Calculer tC. | tC = R´C =...........................................s |  |
| --- | --- | --- |

7) Conclusion :

- Comparer la valeur obtenue graphiquement et la valeur de tC.

…………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

- Vers quelle valeur se rapproche UC quand le temps de charge devient très grand ?

…………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

8) Remise en état du poste de travail.

|  | Appel n° 3 Faire vérifier la remise en état du poste de travail. |
| --- | --- |