|  | Lycée Professionnel de Jurançon - 2007/2008 | ###### Win Orphy |
| --- | --- | --- |
|  | Visualisation de deux tensions alternatives |  |
|  | ## Objectifs ► Savoir réaliser un montage à partir d’un schéma. ► Savoir exécuter un protocole expérimental. ► Savoir utiliser un système d’acquisition de données. ► Savoir calculer une période ► Savoir calculer un déphasage. | TP ExAO PHYSIQUE Bac PRO |

Ce document est un document de travail destiné à l’apprentissage de l’utilisation des systèmes EXAO. Il ne requiert pas de connaissances scientifiques particulières ni de compétences informatiques spécialisées. Aucune évaluation ne peut lui être associée : seule une fiche de validation de travail réalisé est jointe en annexe.

L’enseignant   intervient à la demande de l’élève  ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’enseignant ”.

BUTS DES MANIPULATIONS :

- Etudier le comportement d’un circuit RC alimenté par une tension alternative sinusoïdale

Matériel :

- un générateur basse fréquence

- un multimètre

- un interrupteur simple

- un condensateur 1 μF

- une résistance de 1 k

- le logiciel Win Orphy

- la console ou système d’acquisition  μ Orphy

- deux capteurs voltmètres

|  | Lycée Professionnel de Jurançon - 2007/2008 | ###### Win Orphy |
| --- | --- | --- |
|  | Visualisation de deux tensions alternatives |  |
|  | TRAVAIL À RÉALISER |  |

:

Capteur

Voltmètre U1

Capteur

Voltmètre U2

Système d’acquisition

Orphy

1. Réaliser le montage suivant

V

o

borne  noire

GBF

Appel n° 1

Faire vérifier le montage

Devant l’ enseignant  :

- Régler le GBF afin qu’il délivre un signal alternatif sinusoïdal de 200 Hz

- Régler l’amplitude du GBF pour obtenir une tension de 3 V.

Lancer le logiciel Win Orphy à partir de son icône sur le bureau.

Sélectionner Acquisition

2. Paramétrages du logiciel Win Orphy

Effectuer les paramétrages suivants devant l’examinateur :

- Visualisation des deux tensions en fonction du temps.

Parmi les quatre modes de fonctionnement , choisir celui qui convient.

b) Sélectionner Graphique puis Grouper.

- Cliquer sur l’icône  pour régler les paramètres de l’acquisition.

Dans l’onglet Synchroniser	, cocher

Dans l’onglet Mesurer, durée totale de l’acquisition :

20

ms

##### 3 Acquisition et traitement

- Fermer l’interrupteur  et lancer l’acquisition.

- Agir sur           afin de visualiser une période au maximum.

- Double cliquer sur U1(V) et régler les valeurs Mini. et Max. afin

de visualiser le signal le plus grand possible.

Appel n° 2 Faire vérifier les paramétrages et les propositions de réglages

4 Exploitation

- Détermination de la période.

A l’aide de l’Etiquette, déterminer la période de la tension U1 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

T = ……………s

Vérifier votre calcul en utilisant l’analyseur

- Détermination graphique du décalage.

A l’aide de l’Etiquette, déterminer le décalage de temps entre les deux signaux :

t = ………………………………….				t = ……………………s

En déduire le déphasage entre les deux signaux : φ  = 2 π t / T

φ = ……………………………		φ = ………………..

Appel n° 3

Faire vérifier votre travail

5. Réaliser le même travail en réglant la fréquence à 300 Hz jusqu’à la visualisation correcte des deux signaux.

Déterminer le déphasage  entre ces deux signaux.

Comparer et conclure.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Appel n° 4

Faire vérifier votre travail

Remise en état du poste de travail.

|  | Lycée Professionnel de Jurançon - 2007/2008 | ###### Win Orphy |
| --- | --- | --- |
|  | Visualisation de deux tensions alternatives |  |
|  | GRILLE DE VALIDATION PENDANT LA SÉANCE |  |

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
|  | Respect du montage | * * * |
|  | Réglage de la fréquence | * |
| Appel n° 1 | Réglage de la tension | * |
|  | Lancement du logiciel et de l’Acquisition | * * |
| Appel n° 2 | Le graphique groupé est correct Une période au maximum Amplitude réglée | * * * * * * * |
| Appel n°3 | Le calcul de la période est juste L’affichage de la période est correct Le calcul du décalage est juste La valeur du déphasage est correct | * * * * |
| Appel n°4 | Vérification du travail pour 300 Hz Remise en état du poste de travail | * * Rien |