BEP

ETUDE  DE LA TENSION D’UN CABLE

Ce document comprend :

- Une fiche descriptive du sujet destinée au professeur 		         	Page 2

- Une fiche descriptive du matériel destinée au professeur	         		Page 3

- Un document « sujet » destiné à l’élève sur lequel figure

l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses :	          	Page 4

fiche descriptive du sujet professeur

Problématique :

Un câble fixé entre deux poteaux  (exemples: lignes électriques ou téléphoniques, fil à linge,…)  peut-il être tendu jusqu'à une position parfaitement horizontale ?

Buts des manipulations:

- mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant de modéliser une telle situation ;

- obtenir la représentation graphique de la tension exercée sur un fil en fonction de son inclinaison par rapport à la verticale en utilisant une console ExAO ;

- interpréter et exploiter les résultats.

Compétences mises en jeu au cours de la séquence :

1 – Mesurer la force d’une masse s’exerçant sur un fil en fonction de l’angle fil-verticale.

2 – déterminer graphiquement la force exercée en fonction de l’angle fil-verticale.

3 – Rechercher la mesure de l’angle fil-verticale pour une force donnée.

4 – Calculer la force à l’aide de la relation T = M.g.tanα pour différentes valeurs α.

5 – Utilisation de l’ExAO.

fiche descriptive du matériel

Par poste élève :

- Un tableau métallique,

- Un axe magnétique,

- Un bout de ficelle de 50 cm,

- Une masse de 100g,

- Du ruban adhésif,

- Une feuille « rapporteur-papier »,

- Une lampe pour projeter l’ombre de la ficelle sur la feuille.

- Un ordinateur.

- Une console ExAO et un capteur force 5N.

- Un niveau à bulle pour le bon positionnement de la feuille.

- Un support, deux noix de serrage et une pince pour le maintient du capteur force.

la photo du montage :

TP Physique : Document élève

ETUDE  DE LA TENSION D’UN CABLE

Problématique :

Un câble fixé entre deux poteaux  (exemples: lignes électriques ou téléphoniques, fil à linge,…)  peut-il être tendu jusqu'à une position parfaitement horizontale ?

Buts des manipulations:

- mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant de modéliser une telle situation ;

- obtenir de la console ExAO la représentation graphique de la tension exercée sur un fil en fonction de son inclinaison par rapport à la verticale et déterminer graphiquement son équation ;

- interpréter et exploiter les résultats obtenus.

Travail à réaliser

- Conditions de l’expérimentation

Pour réaliser les mesures à l’aide du matériel de laboratoire, on remplace la câble pesant par un fil AB auquel on suspend une masse M = 100 g.

Un capteur force permet de mesurer la tension exercée sur le fil. Le fil d’accrochage du capteur  est horizontal.

L’inclinaison α  du fil est repérée à l’aide du « rapporteur-papier »  figurant en annexe.

- Manipulations

  - Scotcher le « rapporteur-papier » fourni sur le tableau magnétique et   Réaliser le

montage expérimental schématisé ci-dessous.

  - Brancher la console ExAO sur l’ordinateur ( sur l’entrée USB étiqueté ExAO).

  - Installer le capteur force, comme indiqué sur la photo, bien verticalement et fixer le

correctement pour éviter qu’il bouge pendant la manipulation.

  - Brancher le capteur force à la console ExAO.

  - Allumer l’ordinateur et lancer le logiciel d’acquisition.

  - Choisir le mode généraliste et cliquer sur OK.

  - Avec la souris, faire glisser le capteur force sur l’axe des ordonnées puis le clavier sur

l’axe des abscisses.

On obtient ceci :

  - Cliquer sur l’icône « capteur force » pour renseigner l’axe des ordonnées et sur

l’icône « clavier » pour renseigner l’axe des abscisses.

  - Cliquer sur le bouton vert pour lancer l’acquisition.

Vous obtenez ceci :

  - Donner un nom au TP réalisé.

  - Etalonner le capteur force.( rendre le fil horizontal lâche, cliquer sur le capteur force

puis cliquer sur «  Mesure »).

Vous obtenez ceci :

  - Cliquer sur « OK suivant » pour enregistrer ce point.

Appel n°1

Faire vérifier le montage et la mesure.

  - Déplacer le support du capteur force afin que le fil fasse un angle de 20° avec la

verticale, le fil qui relie la masse au capteur force doit rester toujours horizontal, et

cliquer

sur « OK suivant » pour enregistrer ce point.

  - Refaite cette tache pour les angles suivants : 30°   40°    50°    60°     70°

Attention : le capteur force sature à 5N, il ne faut pas la dépasser.

Appel n°2

Faire vérifier les mesures

3.Obtention de la courbe : la tension T en fonction de l’inclinaison α

  - Dans le menu « affichage », sélectionner « Traitement des données ».

  - Cliquer sur « Lissage ».

  - Choisir la méthode « BSpline » d’ordre « 2 ».

  - Cliquer sur « Tracer ».

Vous obtenez ceci :

Appel n°3

Faire vérifier la courbe

4.Création de courbes :

  - Dans le menu « outils » sélectionner « degré ».

  - Dans le menu « affichage » sélectionner « création de courbe » et rentrer les

fonctions T puis C telles que :          T(a) = 2Tan(a)          et            C(a) = 0.001a^2

pour a[ 0 ; 80].

  - Cliquer sur l’icône « Tracer ».

Ces courbes sont nommées respectivement :cexpérimentale, courbe cT  et courbe  cC

Vous obtenez ceci :

Appel n°4

Faire vérifier les courbes  cT et cC

5.Enregistrement et impression du document :

  - Dans le menu « Fichier », cliquer sur « enregistrer » puis enregistrer le document au

format « Nom du candidat.Lab ».

  - Imprimer le document.

  - En utilisant ce graphique, repérer la courbe réalisant le meilleur ajustement des points

placés sur cexpérimentale ;  donner l’équation de cette courbe : y = ……………………

  - En déduire l’expression de T(a) en fonction de a.                 T(a) = ……………….

Appel n°5

Faire vérifier les résultats.

6.Interprétation des résultats

En fait, les grandeurs T, α et M sont liées par la relation : T = M.g.tan α avec g = 10 N/Kg.

T en newton, M en kilogramme.

A l’aide de cette relation compléter le tableau suivant.

| α (°) | 89 | 89,5 | 89,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| T(N) |  |  |  |

Conclusion :

- En observant la représentation graphique et les valeurs calculées dans le tableau ci-dessus, indiquer comment varie la tension du fil lorsqu’il se rapproche de l’horizontale. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Peut-on tendre un câble parfaitement à l’horizontale ?

Justifier la réponse.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Remise en état du poste de travail

Appel n°6

Faire vérifier la mise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.

rapporteur – PAPIER

Horizontale

80°

70°

60°

40°

20°

A

Verticale